Załącznik nr 1

do Wniosku o wszczęcie postępowania

Załącznik nr 1

do Umowy

o świadczenie usług:

transmisji danych, dostępu do sieci Internet, połączeń głosowych oraz serwisowania wewnętrznej sieci telefonicznej

na rzecz Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSMISJI DANYCH I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

I.	PARAMETRY USŁUG

| LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY TRANSMISJI I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET |
| --- | --- |
| 1. DYREKCJA KZGM - WĘZEŁ CENTRALNY ul. Grażyńskiego 5 | 1. Łącze kablowe podstawowe min 100Mb/s – symetryczne z możliwością podziału pasma dla klas ruchu: |
| Adresacja sieci LAN: 10.0.0.0/24 Adres urządzenia dostępowego do transmisji danych: 10.0.0.252 | A. Transmisja danych pomiędzy węzłem centralnym, a pozostałymi lokalizacjami Zamawiającego : min 62Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w usłudze składowej B). |
|  | B. Dostęp do sieci Internet: min 30Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w usłudze składowej A). |
|  | Dodatkowe parametry usługi dostępu do sieci Internet: |
|  | - min 16 adresowa podsieć publicznych adresów IP dostępnych dla abonenta, zapewniająca możliwość uruchomienia i konfiguracji własnych usług (serwer WWW, FTP, poczta e-mail), |
|  | - dostęp do sieci Internet dla wszystkich węzłów (lokalizacji) Zamawiającego realizowany przez łącze zlokalizowane w Dyrekcji KZGM (węzeł centralny) poprzez przekierowanie całego ruchu wychodzącego do sieci Internet, przez adres IP w sieci LAN Zamawiającego: 10.0.0.240. |
|  | C. Rozmowy głosowe dla wszystkich węzłów (lokalizacji): 8Mb/s w każdą stronę. |
|  | 2. Łącze kablowe zapasowe o przepustowości min 50 Mb/s - symetryczne, używane tylko w wypadku wystąpienia awarii łącza głównego (patrz załącznik nr 9 do SIWZ) dostarczone drogą niezależną od łącza podstawowego ze stałym podziałem pasma dla klas ruchu: |
|  | A. – 35 Mb/s w każdą stronę, |
|  | B. – 10 Mb/s w każdą stronę, |
|  | C. – 5 Mb/s w każdą stronę. |

| LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY TRANSMISJI I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET |
| --- | --- |
| 2. ul. Katowicka 46B | 1. Łącze kablowe min 20Mb/s – symetryczne z możliwością podziału pasma dla klas ruchu: |
| Adresacja sieci LAN: 192.168.10.0/24 Adres urządzenia dostępowego do transmisji danych: 192.168.10.254 | A. Transmisja danych pomiędzy węzłem centralnym, a pozostałymi lokalizacjami Zamawiającego : min 12Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w usłudze składowej B), |
|  | B. Dostęp do sieci Internet: min 6 Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w usłudze składowej A). |
|  | Dodatkowe parametry usługi dostępu do sieci Internet: |
|  | - dostęp do sieci Internet realizowany przez łącze zlokalizowane w Dyrekcji KZGM (węzeł centralny). |
|  | C. Rozmowy głosowe: 2Mb/s w każdą stronę. |

| LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY TRANSMISJI I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET |
| --- | --- |
| 3. ul. Ks. Bpa Bednorza 60 | 1. Łącze kablowe min 20Mb/s – symetryczne z możliwością podziału pasma dla klas ruchu: |
| Adresacja sieci LAN: 192.168.13.0/24 Adres urządzenia dostępowego do transmisji danych: 192.168.13.254 | A. Transmisja danych pomiędzy węzłem centralnym, a pozostałymi lokalizacjami Zamawiającego : min 12Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w usłudze składowej B), |
|  | B. Dostęp do sieci Internet: min 6 Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w usłudze składowej A). |
|  | C. Rozmowy głosowe: 2Mb/s w każdą stronę. |

| LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY TRANSMISJI I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET |
| --- | --- |
| kablowe |  |
| 4. ul. Słowackiego 18 | 1. Łącze kablowe min 20Mb/s – symetryczne z możliwością podziału pasma dla klas ruchu: |
| Adresacja sieci LAN: 192.168.5.0/24 Adres urządzenia dostępowego do transmisji danych: 192.168.5.254 | A. Transmisja danych pomiędzy węzłem centralnym, a pozostałymi lokalizacjami Zamawiającego : min 12Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie B), |
|  | B. Dostęp do sieci Internet: min 6 Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie A). |
|  | C. Rozmowy głosowe: 2Mb/s w każdą stronę. |

| LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY TRANSMISJI I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET |
| --- | --- |
| 5. ul. PCK 2 | 1. Łącze kablowe min 20Mb/s – symetryczne z możliwością podziału pasma dla klas ruchu: |
| Adresacja sieci LAN: 192.168.6.0/24 Adres urządzenia dostępowego do transmisji danych: 192.168.6.254 | A. Transmisja danych pomiędzy węzłem centralnym, a pozostałymi lokalizacjami Zamawiającego : min 12Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie B), |
|  | B. Dostęp do sieci Internet: min 6 Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie A). |
|  | C. Rozmowy głosowe: 2Mb/s w każdą stronę. |

| LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY TRANSMISJI I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET |
| --- | --- |
| 6. ul. Koszalińska 2D | 1. Łącze kablowe min 20Mb/s – symetryczne z możliwością podziału pasma dla klas ruchu: |
| Adresacja sieci LAN: 192.168.11.0/24 Adres urządzenia dostępowego do transmisji danych: 192.168.11.254 | A. Transmisja danych pomiędzy węzłem centralnym, a pozostałymi lokalizacjami Zamawiającego : min 12Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie B), |
|  | B. Dostęp do sieci Internet: min 6 Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie A). |
|  | C. Rozmowy głosowe: 2Mb/s w każdą stronę. |

| LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY TRANSMISJI I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET |
| --- | --- |
| 7. ul. Janasa 6 | 1. Łącze kablowe min 20Mb/s – symetryczne z możliwością podziału pasma dla klas ruchu: |
| Adresacja sieci LAN: 192.168.8.0/24 Adres urządzenia dostępowego do transmisji danych: 192.168.8.254 | A. Transmisja danych pomiędzy węzłem centralnym, a pozostałymi lokalizacjami Zamawiającego : min 12Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie B), |
|  | B. Dostęp do sieci Internet: min 6 Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie A). |
|  | C. Rozmowy głosowe: 2Mb/s w każdą stronę. |

| LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY TRANSMISJI I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET |
| --- | --- |
| 8. pl. Grunwaldzki 4 | 1. Łącze kablowe min 20Mb/s – symetryczne z możliwością podziału pasma dla klas ruchu: |
| Adresacja sieci LAN: 192.168.2.0/24 Adres urządzenia dostępowego do transmisji danych: 192.168.2.254 | A. Transmisja danych pomiędzy węzłem centralnym, a pozostałymi lokalizacjami Zamawiającego : min 12Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie B), |
|  | B. Dostęp do sieci Internet: min 6 Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie A). |
|  | C. Rozmowy głosowe: 2Mb/s w każdą stronę. |

| LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY TRANSMISJI I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET |
| --- | --- |
| 9. ul. Warszawska 53 | 1. Łącze kablowe min 20Mb/s – symetryczne z możliwością podziału pasma dla klas ruchu: |
| Adresacja sieci LAN: 192.168.15.0/24 Adres urządzenia dostępowego do transmisji danych: 192.168.15.254 | A. Transmisja danych pomiędzy węzłem centralnym, a pozostałymi lokalizacjami Zamawiającego : min 12Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie B), |
|  | B. Dostęp do sieci Internet: min 6 Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie A). |
|  | C. Rozmowy głosowe: 2Mb/s w każdą stronę. |

| LOKALIZACJA ZAMAWIAJĄCEGO | PARAMETRY TRANSMISJI I DOSTĘPU DO SIECI INTERNET |
| --- | --- |
| 10. ul. Mieszka I 2 | 1. Łącze kablowe min 30Mb/s – symetryczne z możliwością podziału pasma dla klas ruchu: |
| Adresacja sieci LAN: 192.168.14.0/24 Adres urządzenia dostępowego do transmisji danych: 192.168.14.254 | A. Transmisja danych pomiędzy węzłem centralnym, a pozostałymi lokalizacjami Zamawiającego : min 19Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie B), |
|  | B. Dostęp do sieci Internet: min 8 Mb/s w każdą stronę (prędkość regulowana dynamicznie, zwiększana w momencie pozostawania wolnych zasobów w klasie A). |
|  | C. Rozmowy głosowe: 3Mb/s w każdą stronę. |

II.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI:

- Usługi realizowane będą poprzez połączenie istniejących sieci LAN Zamawiającego łączami kablowymi Wykonawcy, z użyciem technologii zapewniających separację ruchu sieciowego i transmisji Zamawiającego od ruchu sieciowego innych klientów Wykonawcy, w oparciu o prywatną sieć Wykonawcy z wykluczeniem rozwiązań opartych o sieć publiczną Internet.

- Realizacja usług może być przeprowadzona jedynie poprzez łącza kablowe będące własnością Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji połączeń z użyciem innych rodzajów medium transmisyjnego.

- Transmisja danych pomiędzy poszczególnymi węzłami sieci musi być odpowiednio zabezpieczona przez Wykonawcę z zastosowaniem szyfrowania danych.

- Wykonawca nie może wprowadzać ograniczeń co do typu, ilości oraz czasu przesyłania danych pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania adresacji tworzonej sieci do adresacji IP istniejącej już w lokalizacjach Zamawiającego.

- Ruch pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego musi być realizowany w topologii gwiazdy, której węzeł centralny stanowi Dyrekcja KZGM w Katowicach.

- Łącza i sprzęt zapewnione przez Wykonawcę w ramach realizacji usług muszą zapewniać obsługę protokołów minimum IPv4 oraz H.323, pozwalać na zestawianie bezpiecznych połączeń szyfrowanych pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, zapewniać możliwość implementacji mechanizmów dynamicznego kształtowania pasma dla klas ruchu zdefiniowanych przez Zamawiającego i muszą być synchronizowane z serwerami czasu (NTP).

- Wykonawca musi zapewnić taką konfigurację łącz, aby Zamawiający mógł we własnym zakresie konfigurować tunele IPSec służące do realizacji połączeń z innymi podmiotami.

- Wykonawca zapewni Zamawiającemu statystki czasu dostępności usług w okresach miesięcznych  w podziale na poszczególne lokalizacje Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy w ramach świadczonych usług obsługi minimum trzech klas ruchu:

- Transmisja danych pomiędzy węzłem centralnym i lokalizacjami Zamawiającego – klasa ta może zająć całe dostępne pasmo przeznaczone dla klas A i B w momencie braku ruchu w klasie B zajmującego całe przeznaczone dla niej pasmo.

- Dostęp do sieci Internet - klasa ta może zająć całe dostępne pasmo przeznaczone dla klas A i B w momencie braku ruchu w klasie A zajmującego całe przeznaczone dla niej pasmo.

- Rozmowy głosowe – stały przydział pasma dla klasy C zgodnie z parametrami podanymi w części I niniejszego dokumentu, określonymi odrębnie dla każdej z lokalizacji.

Szczegółowy podział pasma dla każdej z klas ruchu opisany został w części I niniejszego dokumentu. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania umowy możliwość zmiany podziału pasma dla poszczególnych klas ruchu, dla każdej z lokalizacji oddzielnie, raz na kwartał, które to zmiany Wykonawca ma obowiązek uwzględnić bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

11.	Dostęp do sieci Internet dla wszystkich lokalizacji Zamawiającego musi być realizowany przez węzeł centralny znajdujący się w dyrekcji KZGM poprzez przekierowanie ruchu wychodzącego do sieci Internet na adres IP znajdujący się w sieci LAN Zamawiającego (10.0.0.240), żadna z lokalizacji Zamawiającego nie może mieć indywidualnie dostępu do sieci Internet – nie przechodzącego przez węzeł centralny.

12.	Wykonawca zapewni w ramach usługi dostępu do sieci Internet minimum 16 adresową podsieć publicznych adresów IP dostępnych dla Zamawiającego, z możliwością uruchomienia i konfiguracji własnych usług (serwer WWW, FTP, poczta e-mail). Udostępnione przez Wykonawcę publiczne adresy IP nie mogą znajdować się na listach organizacji walczących ze spamem.

13.	Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego uruchomienia usługi agenta DHCP Relay lub serwera DHCP (w zależności od wyboru Zamawiającego) na wskazanych przez Zamawiającego urządzeniach Wykonawcy z możliwością samodzielnego zarządzania uruchomionymi usługami przez pracowników Działu Informatyki Zamawiającego.

III.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIONEGO PRZEZ WYKONAWCĘ SPRZĘTU:

- Udostępniony sprzęt niezbędny do modernizacji istniejącej sieci telekomunikacyjnej Zamawiającego i zapewnienia nowej usługi musi być sprzętem fabrycznie nowym, wyprodukowanym nie wcześniej niż w roku 2016.

- Konfiguracja dostarczonych urządzeń zapewniająca działanie usług leży po stronie Wykonawcy.