Katowice, dnia 28.04.2016r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

NA BUDOWĘ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA NIERUCHOMOŚCI

PRZY UL. RADOSNEJ 3, 4/2, 6, 30/1, 30/2, 31/1, 39/2 W KATOWICACH

1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej na nieruchomości przy ul. Radosnej 3, 4/2, 6, 30/1, 30/2, 31/1, 39/2.

Opracowanie dotyczy robót budowlanych na działkach nr 1859/55, 1857/55, 1854/55, 2289/55, 2290/55, 2291/55, 1878/55; karta mapy 2; obręb: Mysłowice – Las 0008; jednostka ewidencyjna: M. Katowice; własność Miasta Katowice; władającym jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach; obiekty administrowane są przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 2 z siedzibą przy ul. Bednorza 60 w Katowicach oraz przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Katowicach-Giszowcu, przy ul. Gościnnej 8 (dotyczy budynku przy ul. Radosnej 3).

Teren opracowania jest objęty ochroną konserwatorską (konserwator wojewódzki). Ochrona terenu wpisem do rejestru zabytków nr A/1229/79 z dnia 18.08.1979.

Fragment  osiedla robotniczego z lat 1907-1914 - rynek, szkoła, dawny budynek administracyjny, dawne nadleśnictwo, park centralny, dawna gospoda, budynek łaźni, pralni, magla, dawny zespół domów noclegowych, poczta oraz osiem kwartałów zabudowy mieszkaniowej. Założony na planie prostokąta, z centrum handlowo-usługowym, centralnym parkiem, promieniście rozchodzącymi się ulicami  luźną, parterową, dwurodzinną zabudową z przydomowymi ogródkami.

Budynki przy ulicy: Radosnej 3, 4, 6, 30, 31.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW

Na przedmiotowych nieruchomościach znajdują się budynki jednorodzinne, bliźniaki. Teren wokół nich jest zagospodarowywany indywidualnie przez najemców. Wszystkie nieruchomości z wyjątkiem budynku przy ul. Radosnej 3 posiadają nowowybudowane, indywidualne przyłącza kanalizacji sanitarnej, a w związku z rozdziałem rodzajów kanalizacji w ulicy Radosnej, prowadzonej przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o., należy przełączyć wody deszczowe do zaprojektowanych sięgaczy do granicy nieruchomości.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

|  | TEMAT OPRACOWANIA |
| --- | --- |
| A. | PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RADOSNEJ 3 W KATOWICACH |
| B. | PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RADOSNEJ 4/2 W KATOWICACH |
| C. | PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RADOSNEJ 6 W KATOWICACH |
| D. | PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RADOSNEJ 30/1 W KATOWICACH |
| E. | PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RADOSNEJ 30/2 W KATOWICACH |
| F. | PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RADOSNEJ 31/1 W KATOWICACH |
| G. | PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RADOSNEJ 39/2 W KATOWICACH |
| H. | PRZEDMIAR ROBÓT ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ADRESU (A., B., C., D., E., F., G.) |
| I. | KOSZTORYS INWESTORSKI ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ADRESU (A., B., C., D., E., F., G.) |
| J. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA KAŻDEGO ADRESU (A., B., C., D., E., F., G.) |
|  | CENA = RAZEM A. + B. + C. + D. + E. + F. + G. + H. + I. + J. |

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, map, uzgodnień i warunków do sporządzenia projektu,

- sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia konserwatorskiego, złożenie go w biurze Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego,

- sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenie na budowę z wymaganymi załącznikami, złożenie go w Wydziale Budownictwa UM Katowice i uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt i pozwolenie na budowę.

Ad. A., B., C., D., E., F., G. PROJEKT BUDOWLANY Z CZĘŚCIĄ WYKONAWCZĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

- Projekt budowlany powinien zawierać:

- Opis techniczny budowy instalacji kanalizacji deszczowej na poszczególnych nieruchomościach.

- Określenie kategorii geotechnicznej wraz z warunkami posadowienia obiektu budowlanego na podstawie wyników badań geologiczno-inżynierskich.

- Obliczenia, podstawy doboru urządzeń.

- Inwentaryzację instalacji oraz istniejącego zagospodarowania terenu, w tym występującej zieleni na trasie projektowanej instalacji.

- Dokumentację fotograficzną (kolorowe wydruki w każdym egzemplarzu).

- Ocenę stanu technicznego rynien i rur spustowych oraz pozostałych elementów odwadniających.

- Rysunki (rzuty, profile, szczegóły itp.).

- Plan BIOZ.

- Część wykonawczą w postaci uszczegółowienia opisu i rysunków o wszystkie elementy, niezbędne do wykonania przyłączy i odtworzenia nawierzchni wraz z zielenią.

W zakresie opracowania należy:

- Zinwentaryzować rury spustowe oraz inne elementy odwadniające występujące w granicach nieruchomości.

- Wyliczyć ilość wody opadowej, przewidzianej do odprowadzenia do kanalizacji deszczowej.

- Zaprojektować odprowadzenie wody deszczowej z całej nieruchomości do wybudowanych sięgaczy kanalizacji deszczowej w ulicy Radosnej na mapie do celów projektowych.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia wycinki lub przesadzenia zieleni tj. drzew lub krzewów należy przygotować wniosek wraz z załącznikami do uzyskania stosownego pozwolenia.

- Rozwiązania projektowe uzgadniać z Zamawiającym na cyklicznych naradach koordynacyjnych.

- W całej dokumentacji nie dopuszcza się stosowania nazw własnych urządzeń i przyjętych technologii wskazujących na konkretnych producentów lub wykonawców.

- Przygotować kompletne zestawienie materiałów.

Ad. H. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót wykonać wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r. (Dz. U. 2013, poz. 1129) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż w dwóch wersjach:

- podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje

- zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji

- kartę tytułową

- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych)

- tabelę przedmiaru robót.

Ad. I. KOSZTORYS INWESTORSKI

Należy wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389). Przyjąć ceny średniorynkowe materiałów, a stawkę roboczogodziny w wysokości 13,00 zł, narzuty: Zysk Z = 8% do R + Kp(R), S + Kp(S)

Koszty pośrednie Kp = 60 %.

UWAGA:

- Do opracowania należy dołączyć tabelę elementów scalonych.

- Wykonać zbiorcze zestawienie kosztów.

- Dołączyć wykaz materiałów i urządzeń oraz sprzętu z podaniem ich ilości oraz ceny.

Ad. J. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających. Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne i jakościowe zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r. (Dz. U. 2013, poz. 1129) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

WYMAGANIA OGÓLNE:

Opracowanie dokumentacji technicznej należy wykonać w oparciu o:

- Zalecenia, wnioski i uwagi zawarte w ocenie stanu technicznego, uzgodnieniach itd.

- Ustawę z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane, (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462 z późniejszymi zmianami).

- Ustawę z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.19/04 poz.177)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015r., poz. 1422).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz.U. 2012r., poz. 463)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006r., poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015r., poz. 2117).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r. (Dz. U. 2013, poz. 1129) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Ustawy z dnia 09.11.2000r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 109/2000 poz. 1157)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz.401).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10.09.2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 0 poz.1446).

- Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

- Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę do projektowania na etapie składania oferty oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 6 umowy.

- Rysunki wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz realizacji robót koniecznych dla oddania obiektu do użytku.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia, który nie będzie podlegał zwrotowi.

- Proponowane rozwiązania projektowe oraz dobór materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Należy sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile będzie wymagane.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20, ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, o ile będzie wymagane.

Uwaga: W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji technicznej, a mogących mieć wpływ na ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji i eksploatacji obiektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Niedotrzymanie tego warunku może skutkować brakiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych i przyjęcia wykonanej dokumentacji.

3. KOMPLETNE OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z:

- projektu budowlanego z częścią wykonawczą, sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilości po 7 egzemplarzy, z których 4 należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu A-4, w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu dla każdego adresu

- przedmiaru robót z podaniem szczegółowych wyliczeń i lokalizacji, sporządzonego w formie wydruku w ilości                        po 3 egzemplarzy dla każdego adresu.

- przedmiaru robót w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń, sporządzonego w formie wydruku w ilości                        po 3 egzemplarzy dla każdego adresu.

- kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w formie wydruku w ilości po 3 egzemplarzy dla każdego adresu.

- wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości 2 egzemplarzy na nośniku elektronicznym                  w dwóch wariantach:

    - w wersji użytych programów tj. w formie plików dwg, tekstowych oraz plików programu kosztorysowego ath (wersja edytowalna dla programu NORMA (wersja max.4.29) itd.

    - w wersji plików pdf (wersja nieedytowalna).

Załączniki:

- Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Radosnej 4/2.

- Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Radosnej 6.

- Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Radosnej 30/1, 30/2,  31/1.

- Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Radosnej 39.

- Plan sytuacyjny nieruchomości przy ul. Radosnej 3.

- Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną sięgaczy kanalizacji deszczowej (4szt.)

Zamawiający:    	                                                          Wykonawca:

................................................                                                                         	..............................................

(podpis i pieczęci)                                                                                                (podpis i pieczęci)