SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA

WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PRZY UL. SZELIGIEWICZA 3C W KATOWICACH WRAZ Z  PEŁNIENIEM KOMPLEKSOWEGO NADZORU AUTORSKIEGO

1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest :

1) Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót budowlanych polegających na:

- termomodernizacji,

- naprawie balkonów,

- dobudowie przewodów kominowych,

- przełożenie głównego zaworu gazu na zewnątrz budynku,

- przebudowie instalacji gazowej,

- wykonaniu etażowych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- wymianie instalacji wody i kanalizacji,

- rekonstrukcji klatki schodowej,

- wykonaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

- remoncie otoczenia,

z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla budynku  przy ul. Szeligiewicza 3c w Katowicach.

2)  Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego.

Opracowanie dotyczy robót budowlanych w budynku usytuowanym na działce nr 14/2; karta mapy 65; obręb: Dz. Bogucice-Załęże; jednostka ewidencyjna: M. Katowice; własność Miasta Katowice; władającym jest Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach; obiekt administrowany przez Oddział Eksploatacji Budynków nr 4 z siedzibą przy ul. PCK 2 w Katowicach.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy – 331,14m²

Kubatura- 1 716 m³

Budynek mieszkalny, usytuowany na działce nr 14/2, ograniczonej ulicami Narcyzów i Szeligiewicza, nie posiada                      bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Wybudowany został w 1931 roku, posiada 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Znajduje się w nim 6 lokali mieszkalnych. Jest własnością Miasta Katowice we władaniu KZGM.                             Budynek objęty jest ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Elewacja budynku w złym stanie technicznym. W strefie przyziemia w części ceglanej występują ubytki części cegieł, wypłukane spoiny. Powyżej elewacja tynkowana, miejscami widoczne zarysowania, pęknięcia, zmurszenia,              odspojenia i znaczne ubytki tynku, które odsłaniają cegłę z wypłukanymi spoinami. Elewacja jest powierzchownie                         zabrudzona widoczne są zacieki. Wejście do budynku jest zadaszone, zadaszenie z płyty betonowej,  widoczne zacieki, spękania, ubytki w obróbkach. Balkony umiejscowione na tylnej elewacji posiadają znaczne ubytki, pęknięcia i odspojenia, tynków, widoczne są nacieki na dolnych płytach. Balkony obecnie są zabezpieczone. Balustrady częściowo żelbetowe widoczne ubytki, pęknięcia i odspojenia tynków, widoczne nacieki. Stolarka okienna drewniana jednoramowa                              z nawietrzakami, w części okien brak nawietrzaków, w mieszkaniu nr 5 w łazience okno skrzynkowe drewniane,                         w mieszkaniu nr 4 drzwi balkonowe PCV. Drzwi wejściowe do mieszkań w części lokali podwójne, część wymieniona. Drzwi łazienkowe starego typu niewymiarowe z wykonanymi kratkami wentylacyjnymi. Klatka schodowa widoczne zabrudzenia powłok malarskich, występują ubytki tynku i zarysowania, stolarka okienna jednoramowa drewniana widoczne uszkodzenia ram okiennych, brak klamek, zaślepek, drzwi wejściowe do budynku drewniane z naświetlem wyposażone w instalację domofonową, drzwi piwniczne drewniane.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, teletechniczną. Główny zawór gazu usytuowany jest w piwnicy lokatorskiej, przynależnej do mieszkania nr 1. Istniejąca instalacja gazowa zlokalizowana jest w mieszkaniach, piony wraz z licznikami w przedpokojach. Instalacja zasila kuchenki gazowe oraz jeden kocioł gazowy (mieszkanie nr 6). instalacja gazowa w mieszkaniach wykonana jest z rur łaczonych na gwint, w piwnicach częśiowo wymieniona na rury spawane. Brak inwentaryzacji kominiarskiej.

Nawierzchnia wokół budynku wykonana z trylinki jest nierówna, miejscami zapadnięta , uszkodzona. Chodnik wykonany                  z płytek betonowych jest zapadnięty i nierówny, uszkodzone są  płytki i krawężnik.

ZAKRES ROBÓT W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. SZELIGIEWICZA 3C W KATOWICACH, DLA KTÓREGO NALEŻY OPRACOWAĆ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA.

- Naprawa spękań na ścianach zewnętrznych i ścianach klatki schodowej.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych.

- Malowanie ścian elewacyjnych

- Wykonanie powłoki anty-graffiti na wysokość parteru budynku.

- Ocieplenie i wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych.

- Wymiana stolarki okiennej (która nie spełnia wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła) wraz z robotami towarzyszącymi.

- Montaż brakujących nawietrzaków w stolarce okiennej, która spełnia wymagania w zakresie współczynnika przenikania ciepła i nie podlega wymianie.

- Wymiana lub remont drzwi wejściowych do budynku.

- Wymiana drzwi do piwnicy  wraz z robotami towarzyszącymi.

- Ocieplenie stropów nad piwnicami.

- W otworach wentylacyjnych w przestrzeni poddasza zamontować siatki lub kratki nawiewne oraz kominki wentylacyjne na dachu.

- Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji ( ułożenie wełny mineralnej w przestrzeni stropodachu lub styropapy na dachu).

- Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

- Wymiana pokrycia dachowego.

- Wyprowadzenie pionów kanalizacyjnych w obrębie poddasza ponad dach z montażem wywietrzników.

- Remont kominów na dachu z wykonaniem warstwy ocieplenia i czap kominowych ( w wystających elementach czap wykonać kapinosy).

- Wykonanie ław kominiarskich, stopni dachowych (jeżeli zachodzi taka konieczność).

- Rekonstrukcja klatki schodowej.

- Piwnica-  uzupełnienie i naprawa tynków,  malowanie , remont schodów piwnicznych, remont posadzki w piwnicy  malowanie drzwi z boksów piwnicznych itd.

- Wykonanie wyłazu na dach o wymiarach 80cm x80cm.

- Wykonanie remontu lub nowego zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku.

- Naprawa balkonów (jeżeli wynika to z oceny stanu technicznego) lub ich odtworzenie ( wykonanie: nowych posadzek z izolacją, obróbek blacharskich, odwodnienia, podwyższenia balustrad oraz ocieplenie, tynkowanie                                     i malowanie płyt od spodu).

- Dobudowa przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych w mieszkaniach dla pomieszczeń kuchni i łazienek.

- Wykonanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych, w piwnicy,  na dachu związanych z dobudową nowych przewodów kominowych (zaprojektowanie fundamentów pod przewody kominowe  , przejścia projektowanych przewodów przez stropy, wzmocnienie stropów, na których są oparte nowoprojektowane przewody, przełożenie istniejących instalacji kolidujących z dobudową przewodów, konieczne roboty wykończeniowe: uzupełnienie tynków, malowania i okładzin ścian, izolacji podłoży i wykładzin podłogowych i dywanowych,  konstrukcji dachu  z pokryciem i obróbkami blacharskimi itd.).

- Wymiana kratek wentylacyjnych w kuchniach i łazienkach.

- Rozbiórka pieców pokojowych kaflowych, rozbiórka kominka w mieszkaniu nr 5, odłączenie  pieców pokojowych tz. „kozy” w mieszkaniu nr 2, rozbiórka istniejących fundamentów po piecach kaflowych.

- Demontaż bojlerów elektrycznych w łazienkach wraz z robotami towarzyszącymi.

- Zamurowanie przewodów dymowych po zlikwidowanych piecach pokojowych wraz z naprawą tynków na ścianie kominowej i malowaniem.

- Uzupełnienie podłóg po zlikwidowanych piecach pokojowych i wymiana wykładzin podłogowych w pokojach.

- Wymiana drzwi do łazienek (drzwi mają posiadać kratkę wentylacyjną o pow. 220cm²) wraz z robotami towarzyszącymi (m.in. wykonanie nadproża, przełożenie wyłączników, rozbiórka i ponowny montaż boazerii, paneli, uzupełnienie kafelek ściennych i tynków,  malowanie itd.).

- Remont otoczenia ( wykonanie nowego chodnika z spocznikiem i kratą wycieraczką, wykonanie nowej nawierzchni, wykonanie zadaszonej osłony śmietnikowej).

- Aranżacja klatki schodowej , elewacji i otoczenia  (wizualizacja w kolorze).

INSTALACJE SANITARNE:

- Przełożenie głównego zaworu gazu na zewnątrz budynku wraz z konieczną przebudową przyłącza gazu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przebudowa instalacji gazu, zasilanie istniejących odbiorników (kuchenek) oraz nowoprojektowanych kotłów.

- Zabudowa indywidualnych dwufunkcyjnych kotłów gazowych na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

- Zachowanie istniejącego wyposażenia lokalu nr 6 w urządzenia gazowe.

- Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Budowa przewodów powietrzno-spalinowych, będących elementami wyposażenia urządzeń gazowych – kotłów dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania.

- Wymiana instalacji wody zimnej i kanalizacji w lokalach i piwnicy budynku.

- Wymiana kanalizacji zewnętrznej (sanitarnej i deszczowej) w granicach nieruchomości wraz z wymianą studni.

INSTALECJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE:

- Wymiana wewnętrznych linii zasilających.

- Wymiana tablic elektrycznych w klatce schodowej i mieszkaniach.

- Wymiana instalacji oświetlenia w klatce schodowej i w piwnicach i na elewacji.

- Wymiana instalacji domofonowej.

- Wykonanie instalacji antenowej telewizji naziemnej i satelitarnej.

- Wymiana instalacji odgromowej.

- Wykonanie rurażu dla instalacji teletechnicznych istniejących i nowych.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

| 1) | DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. SZELIGIEWICZA 3C |
| --- | --- |
| A. | PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI NA WYKONANIE: TERMOMODERNIZACJI, NAPRAWY BALKONÓW, REKONSTRUKCJI KLATKI SCHODOWEJ, DOBUDOWY PRZEWODÓW KOMINOWYCH, PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZU Z PRZEŁOŻENIEM ZAWORU GŁÓWNEGO, BUDOWY INSTALACJI C.O I C.W.U, WYMIANY INSTALACJI WODY I KANALIZACJI, WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH, REMONTU OTOCZENIA |
| B. | PRZEDMIAR ROBÓT |
| C. | KOSZTORYS INWESTORSKI |
| D. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
|  | RAZEM 1) : A + B + C + D |
| 2) | KOMPLEKSOWY NADZÓR AUTORSKI NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJĘTYM DOKUMENTACJĄ DOKUMENTACJĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ DOKUMENTACJĄ TECHNICZNA |

Ad. 1) DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

Ad. A.  PROJEKT BUDOWLANY Z RYSUNKAMI  WYKONAWCZYMI na wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szeligiewicza 3c w Katowicach.

Projekt budowlany powinien zawierać:

- Opis techniczny.

- Inwentaryzację budowlaną, instalacyjną oraz kominiarską wraz z dokumentacją fotograficzną.

- Ocenę stanu technicznego.

- Część rysunkową.

- Obliczenia cieplne przegród.

- Obliczenia konstrukcyjne.

- Charakterystykę energetyczną.

- Rysunki wykonawcze.

- Zestawienie materiałów i urządzeń.

- Plan BIOZ

- Mapa do celów projektowych.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej.

1. Opis techniczny.

Projekt budowlany  powinien zawierać przede wszystkim:

- Opis techniczny dla stanu projektowanego, części architektonicznej,konstrukcyjnej i instalacyjnej  (dla zakresu elementów podległych przebudowie, budowie i remontowi). W opisie technicznym ująć spis zawartości projektu z uwzględnieniem numeracji, część formalno-prawną, oświadczenia projektantów i osób sprawdzających.

- Wykonanie opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

- Opis sposobu naprawy uszkodzeń i spękań na elewacjach, naprawy uszkodzeń konstrukcyjnych  w oparciu o zalecenia zawarte w ocenie stanu technicznego.

- Opis sposobu wykonania termomodernizacji elewacji.

- Opis remontu lub odtworzenia balkonów.

- Opis remontu lub wymiany zadaszenia.

- Opis zabezpieczenia elewacji poprzez zastosowanie środków anty-graffiti.

- Opis wykonania ocieplenia dachu  z nowym pokryciem  i remontem  kominów z dostosowaniem  formy i elementów wykończenia do otoczenia.

- Opis wymiany wyłazu dachowego o wymiarach 80cm x80 cm wraz z klamrami trwale zamontowanymi w konstrukcji (lub przyjąć remont istniejących).

- Opis sposobu wymiany obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych.

- Opis kolorystyki elewacji z rodzajem zastosowanych materiałów i katalogowymi numerami zastosowanych farb.

- Opis zabezpieczenia elewacji poprzez zastosowanie środków anty- graffiti.

- Opis remontu i kolorystyki klatki schodowej z rodzajem zastosowanych materiałów i katalogowymi numerami zastosowanych farb.

Ściany klatki schodowej należy wypłytkować  do wysokości 1,5 m na parterze budynku lub zastosować tynk  mozaikowy. Na  ścianach i sufitach klatki schodowej wykonać naprawę i uzupełnienie tynkami kategorii IV wzmocnionymi oraz malowanie farbą zmywalną wraz z lamperią.

Wykonać naprawę  i szlifowania spoczników i schodów z lastryka z powierzchnią antypoślizgową i montażem  na krawędziach schodów pasków przeciwpoślizgowych. Naprawa i podwyższenie (ewentualnie odtworzenie) balustrady przy biegach schodowych.

- Opis remontu piwnicy  z rodzajem zastosowanych materiałów i katalogowymi numerami zastosowanych farb.

- Opis ocieplenia stropu nad piwnicami.

- Opis wykonania ocieplenia i przyjętego systemu izolacji  pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych                 i piwnic .

Należy zaprojektować pionową izolację przeciwwilgociową na ścianach zewnętrznych, znajdujących się w gruncie dla budynku przed ułożeniem ocieplenia.

- Opis sposobu wykonania dobudowy przewodów kominowych.

Dobudowa brakujących przewodów we wszystkich mieszkaniach ma  wynikać z wykonanej inwentaryzacji 	budowlanej, instalacyjnej, inwentaryzacji kominiarskiej i opinii kominiarskiej. Przy  dobudowie brakujących 		przewodów kominowych dla lokali mieszkalnych i piwnic  należy wykorzystać istniejące przewody. Dobudowa 	brakujących przewodów kominowych ma zostać dostosowana do stanu aktualnego użytkowania przez lokatorów  	urządzeń znajdujących się w lokalach.

Koncepcję dobudowy przewodów kominowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w celu uzgodnienia 	przyjętych rozwiązań projektowych z użytkownikami lokali mieszkalnych.

- Określenie zakresu prac związanych z dobudową przewodów kominowych sposobu wykończenia, rozwiązania ich przejśćprzez stropy oraz dach (uzupełnienia konstrukcji dachu itd.), remontu kominów i wykonania obróbek blacharskich,

- Określenie zakresu prac związanych z dobudową przewodów kominowych wraz z koniecznymi rozwiązaniami projektowymi i likwidacją piecy pokojowych kaflowych, kominka, likwidacją podgrzewaczy elektrycznych, przełożenie istniejących instalacji, konieczne roboty wykończeniowe tz: uzupełnienie i naprawa tynków, malowania i okładzin ścian , podłoży i wykładzin podłogowych , uzupełnienia podłóg itd.

- Opis sposobu wykonania wzmocnienia stropów w oparciu o zalecenia zawarte w ocenie stanu technicznego.

- Opis wymiany stolarki okiennej wraz z montażem parapetów wewnętrznych (PVC) i zewnętrznych. Po wymianie uwzględnić malowanie ościeży od strony mieszkań.

- Opis wymiany stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami oraz robotami towarzyszącymi.

- Opis remontu lub wymiany drzwi wejściowych do budynku.

- Opis remontu otoczenia. Wykonanie wymiany nawierzchni, chodnika podestu, śmietnika itd.

- Opis systemu powietrzno-spalinowego.

- Opis wykonania wymiany instalacji zimnej wody i instalacji kanalizacji z uwzględniniem kanalizacji zewnętrznej (sanitarnej i deszczowej) na terenie nieruchomości.

- Uwzględnić wszystkie niezbędne roboty budowlane towarzyszące m.in. demontaże, przebicia przegród, naprawa lub wymiana elementów wykończenia ścian w lokalach, roboty na elewacji itp.

- Przewidzieć wnęki lub obudowy na projektowaną w lokalach armaturę i piony.

- Opis wykonania przebudowy instalacji gazowej, wyprowadzenia głównego zaworu na zewnątrz budynku.

- Obliczenia strat ciśnienia w instalacji gazowej z doborem średnic.

- Gazomierze na klatkach schodowych zaprojektować w skrzynkach, preferowane- wnękowe.

- Projekt przełożenia głównego zaworu gazu należy uzgodnić z PSG sp. z o.o, usytuowanie skrzynki wnękowej z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Dobrać kolor skrzynki z kolorów palety RAL.

- Opis wykonania budowy instalacji centralnego ogrzewania z kotłem dwufunkcyjnym gazowym.

- Obliczenia strat ciepła dla lokali z uwzględniieniem współczynnika przenikania ciepła dla okna (rama + szyba).

- Zestawienie wartości przyjętych współczynników przenikania ciepła dla poszczególnych przegród.

- Grzejniki w pomieszczeniach usytuować, w miarę możliwości, pod każdym oknem.

Na powrocie grzejników przewidzieć zabudowę elementów odcinających.

- Przeprowadzić obliczenia hydrauliczne dla wyregulowania instalacji centralnego ogrzewania. Na rysunkach rozwinięcia instalacji podać nastawy zaworów termostatycznych.

- Opis wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej.

- W jednym egzemplarzu projektu zamieścić obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego po termomodernizacji (w formie tabelarycznej zawierającej numer pomieszczenia, temperaturę obliczeniową, wielkość strat ciepła na wentylację, wielkość strat ciepła na przenikanie i sumaryczną wielkość strat dla danego pomieszczenia). Nie załączać wydruków z programów obliczeniowych

- Wykonać bilans mocy elektrycznej wg stanu istniejącego oraz obliczenia doboru przewodów.

- Zastosować przewody miedziane wlz, do tablic w mieszkaniach przewody pięciożyłowe (dwie żyły rezerwowe).

- Zaprojektować jedną rozdzielnicę wnękową na parterze klatki schodowej w której zostaną zabudowane wszystkie

- urządzenia elektryczne i liczniki (w drzwiczkach wzierniki do odczytu).

- W mieszkaniach nowe tablice posadowić w miejscu istniejących lub w pobliżu, nie przewidujemy wymiany instalacji w mieszkaniach.

- Do oświetlenia klatek, korytarzy, komunikacji w piwnicach zastosować oprawy z czujnikiem ruchu a na elewacji zastosować oprawy energooszczędne załącza wyłącznikiem zmierzchowym.

- Przed wejściem do budynku zastosować oprawę z wbudowanym wyłącznikiem zmierzchowym.

- Przewidzieć wymianę puszek końcowych i przycisków dzwonkowych do mieszkań.

- Ująć przebudowę istniejącej instalacji w mieszkaniach kolidującej z proj. kanałami wentylacyjnymi.

- Wykonać zasilanie do instalacji technologicznych istniejących lub projektowanych w budynku.

- Zaprojektować domofon cyfrowy z kodem otwarcia przypisanym do każdego mieszkania.

- Instalację antenową zaprojektować w topologii gwiazdy. Do każdego mieszkania wprowadzić dwa przewody zakończone gniazdem natynkowym. Wszystkie urządzenia umieścić w obudowie metalowej zabudowanej na ostatniej kondygnacji. Przewody do anten zastosować odporne na warunki atmosferyczne. Anteny telewizji naziemnej i satelitarnej zamontować  na niezależnym  maszcie.

- Wykonać wymianę instalacji odgromowej w zakresie niezbędnym związanym z ociepleniem budynku.

- Istniejące instalacje teletechniczne prowadzone po ścianie zdemontować i ułożyć w rurach pod tynkiem.

- Ująć dodatkowe, rezerwowe rury ochronne dla nieokreślonych instalacji niskoprądowych biegnące od piwnic do mieszkań.

2.  Inwentaryzacja budowlana, instalacyjna  dla potrzeb projektowania.

Inwentaryzację wykonać w formie opisowej i graficznej.

Zakres opracowania obejmuje:

- dokonanie oględzin budynku w szczególności wszystkich lokali mieszkalnych, elewacji,zadaszenia, klatki schodowej, ścian piwnicznych, dachu (konstrukcja, pokrycie, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe) ,kominów, stolarki otworowej , balkonów, stropów, istniejącego otoczenia  itd.,

- inwentaryzację instalacji gazowej przedstawiającą trasę instalacji, materiał i średnicę przewodów oraz zainstalowane urządzenia gazowe,

- inwentaryzację instalacyjną obejmującą pozostałe rodzaje instalacji tj. instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz istniejące instalacje centralnego ogrzewania (lokale nr 1 i 6)  wraz z zaznaczeniem do niej przynależnych urządzeń,

- inwentaryzację kanalizacji sanitarnej i deszczowej, głębokość studni na terenie nieruchomości i na terenie działki przylegającej,

- wykonanie  niezbędnych odkrywek i pomiarów z natury,

- wykonanie inwentaryzacji w formie graficznej i opisowej,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów objętych robotami , w szczególności okien, elewacji z powstałymi  zniszczeniami (załączyć kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach projektu), zdjęcia lokali mieszkalnych z lokalizacją istniejących kominów oraz urządzeń grzewczo-kominowych i stanu wykończenia wszystkich pomieszczeń (sporządzić inwentaryzację stanu wykończeń ww. pomieszczeń w formie opisowej), klatki schodowej, piwnicy, dachu itd.  ( załączyć  kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach projektu),

- sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50  -rzuty wszystkich kondygnacji( piwnicy, parteru, wszystkich kondygnacji, przestrzeni stropodachu, dachu) przekroje: podłużny i poprzeczny  przez klatkę schodową ,rysunki wszystkich elewacji , przekroje pomieszczeń w poszczególnych lokalach mieszkalnych z lokalizacją istniejących kominów oraz urządzeń ( rzuty i przekroje) rozwinięcie przewodów kominowych, stropy ( rzuty i przekroje)   , konstrukcja dachu ( rzuty i przekroje)  ,

- wykonanie  opisu technicznego stanu istniejącego i stanu wymaganego w świetle obowiązujących przepisów i warunków technicznych.

W zakresie opracowania należy wykorzystać wykonaną inwentaryzację wszystkich przewodów dymowych, wentylacyjnych, spalinowych.  Należy przedstawić istniejące przewody dymowe, spalinowe, wentylacji  łącznie z urządzeniami grzewczo-kominowymi.

Do opracowania należy dołączyć plan sytuacyjny.

Inwentaryzację budowlaną należy wykonać po dokonaniu oględzin i odkrywek wykonanych przez  Zamawiającego                  w miejscach wskazanych przez Wykonawcę.

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu, w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

3.  Ocena stanu technicznego budynku.

Wykonać ocenę stanu technicznego budynku, wszystkich elementów podlegających remontowi na podstawie dokonanych oględzin :

- istniejącego otoczenia  (nawierzchni, lokalizacji śmietnika, chodnika z spocznikiem itd.),

- ścian zewnętrznych, piwnicznych, fundamentowych,

- izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, znajdujących się w gruncie,

- elewacji budynku ( z przedstawieniem  miejsc przemurowania lub wzmocnienia ścian, naprawy gzymsów,  narożników itd.)

- zadaszenia nad drzwiami do budynku,

- dachu (konstrukcja, pokrycie, obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, kominy),

- stropów,

- płyt balkonowych,

- stolarki okiennej i drzwiowej,

- nadproży okiennych i drzwiowych,

- drzwi do piwnicy z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych,

- klatki schodowej (sufitów, ścian, stropów ,tynków, spoczników, posadzek oraz biegów schodowych, balustrad przy schodach itd.)

- instalacji elektrycznej, wod-kan, gaz itd.

Ocena ma zawierać: opis stanu technicznego i stopień zużycia elementów, zdjęcia, obliczenia dla wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych, wnioski i zalecenia z jednoznacznym orzeczeniem technicznym, stwierdzającym konieczność wymiany, naprawy lub remontu. Należy przedstawić układ konstrukcyjny stropów (oparcie i układ belek). Dokumentację fotograficzną opracować w sposób obejmujący elementy z uszkodzeniami, pęknięciami i ubytkami, elementy przewidziane do naprawy, wzmocnienia, wymiany (ściany, tynki, posadzki), naprawy spoczników i schodów, chodników, kominów, montaż nowych okien, drzwi, ułożenie nawierzchni w podwórzu i opaski wokół budynku itd.

Na podstawie zaleceń zawartych w inwentaryzacji kominiarskiej oraz ocenie stanu technicznego należy przy opracowaniu projektu uwzględnić dobudowę przewodów kominowych (wentylacyjne, spalinowe), podwyższenie, remont istniejących przewodów oraz wzmocnienie stropów (zgodnie z oceną stanu technicznego), przejścia przez stropy, uzupełnienie konstrukcji dachu itd. Należy udokumentować stan techniczny i wykończeniowy, a także dokonać oceny stanu technicznego oraz opisać powstałe uszkodzenia wszystkich elementów budynku podlegających naprawie, remontowi lub odtworzeniu (opis stanu technicznego, zdjęcia, obliczenia, wnioski i zalecenia).

Ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych oraz instalacji wewnątrz i na zewnątrz należy przedstawić w formie opisowej.

4. Część rysunkowa.

- Rysunki budowlane należy sporządzić dla wszystkich rozwiązań projektowych w podstawowej skali 1:50, m.in. rzuty  i przekroje przez klatki schodowe,  rysunki wszystkich elewacji z zaznaczeniem elementów  podległych wymianie (konstrukcyjnych i pozostałych: rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, parapety, zadaszenie nad wejściem itd.),  rzuty, przekroje podłużne i poprzeczne - wzmocnionych stropów , przedstawić układ konstrukcyjny stropów (oparcie i układ belek), pomieszczeń z dobudowanymi przewodami kominowymi miejsca ich podłączenia do przewodów kominowych, w szczególności pomieszczeń z dobudowanymi przewodami kominowymi z zaznaczeniem lokalizacji urządzeń grzewczo-kominowych, rzut dachu z zaznaczeniem dobudowanych przewodów

- Rysunki architektoniczne i konstrukcyjne przejścia kominów przez stropy, dach.

- Sporządzenie rysunków  wszystkich widoków elewacji z zaznaczeniem elementów podlegających wymianie (ocieplenie, obróbki blacharskie, parapety, stolarka okienna i drzwiowa) oraz podległych remontowi (schody,  balustrady, zadaszenie nad wejściem, elementy zagospodarowania terenu).

- Projekt kolorystyki elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynku należy przedstawić na widokach poszczególnych elewacji w formie graficznej i opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów (np. kolor ścian elewacyjnych, kolor okładzin do wykonania cokołu, kolor stolarki drzwiowej i okiennej, obróbek blacharskich, rynien rur spustowych, balustrad przy schodach itd.).

- Projekt kolorystyki klatki schodowej elementów remontowanych lub odtwarzanych w budynku należy przedstawić w formie graficznej i opisowej z podaniem stanu projektowanego z uwzględnieniem rodzaju oraz numeru projektowanej farby, lakieru lub kolorystyki stosowanego materiału dla wszystkich projektowanych elementów.

- Część rysunkowa remontu otoczenia, powinna określać:

  - orientację położenia działek w odniesieniu do sąsiednich działek i stron świata

  - granice działek, oznaczenie wejść i wjazdów dla istniejącej zabudowy, charaktrystyczne rzędne, układ komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej z przekrojami i profilami oraz charakterystycznymi rzędnymi i wymiarami

  - zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu ,

  - dane określające wpływ eksploatacji górniczej na teren projektowanego zagospodarowania

  - układ komunikacyjny

  - ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w odniesieniu do stanu istniejącego, a w razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu.

- Rysunek aksonometrii  instalacji gazowej.

- Rysunki aksonometrii instalacji wody ciepłej, wody zimnej, c.o. oraz rozwinięcie kanalizacji, profile wymiany kanalizacji zewnętrznej.

- Na rzutach wyrysować wszystkie instalacje elektryczne występujące w projekcie z rozprowadzeniem przewodów bez uproszczeń.

- Plan instalacji elektrycznych i teletechnicznych na poszczególnych kondygnacjach wyrysować na  oddzielnych

rysunkach w skali 1:100, legendę z opisem zastosowanych opraw i aparatów umieścić na planie.

Projektowane rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym.

- 5. Obliczenia cieplne przegród.

- Do opracowania dołączyć obliczenia cieplne projektowanych przegród oraz przedstawić zestawienie współczynników przenikania ciepła dla projektowanych przegród z ich wyliczeniem. Do opracowania należy dołączyć obliczenia sprawdzające.

- 6. Obliczenia konstrukcyjne.

- Obliczenia konstrukcyjne należy sporządzić dla  dobudowy przewodów kominowych z uwzględnieniem ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku ( stropy, więźba).

Należy wykonać obliczenia konstrukcyjne z uwzględnieniem warunków OUG, uzyskanych we własnym zakresie.

- 7. Charakterystyka energetyczna.

Należy dołączyć do opracowania charakterystykę energetyczną (zgodnie z art.55a Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. Dz. U.2006.156.1118) dla projektowanego ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia zewnętrznych ścian fundamentowych, znajdujących się w gruncie oraz dla ocieplenia dachu i stropodachów klatek schodowych (zgodnie z § 11 ust. 2., pkt 10 - Dz. U. poz. 462 -  rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi  zmianami), która obejmować będzie również obliczenia właściwości cieplnych przegród (np. ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów, okien, drzwi itd.).

W opracowaniu ująć m. in.:

- obliczenia określające roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia

- analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych.

8) Rysunki wykonawcze.

Część wykonawcza projektu powinna zawierać rysunki wykonawcze ze szczegółami dla wszystkich zastosowanych rozwiązań  projektowych oraz zestawieniami materiałów, wykonane w sposób czytelny w podstawowej skali 1:50 z pełnym wymiarowaniem, rzuty i przekroje  z zaznaczeniem elementów  konstrukcyjnych podlegających wzmocnieniu lub wymianie  oraz przedstawienie szczegółów oparcia  elementów konstrukcyjnych i ich kotwienia.

- Rysunki wykonawcze ze szczegółami zastosowanych rozwiązań należy sporządzić m.in. dla :

  - okien z wkładem nisko emisyjnym, z nawiewnikami wraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem(rysunki warsztatowe, przekroje i sposób osadzenia) z parapetami ,

  - stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami oraz ze sposobem osadzenia i zestawieniem (rysunki warsztatowe, przekroje i sposób osadzenia),

  - elementów wzmocnień elewacji (jeżeli są przewidziane w ocenie stanu technicznego),

  - wyłazu dachowego z klamrami,

  - montażu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,

  - przejścia pionów kanalizacyjnych przez strop, stropodach z montażem wywietrzników,

  - przejścia projektowanych przewodów kominowych przez stropy, dach wraz ze wzmocnieniem stropów istniejących,  projektowanych fundamentów lub wsporników dla przewodów kominowych itp., rysunki konstrukcyjne stropów z tabelarycznym zestawieniem zbrojenia,

  - z pełnym wymiarowaniem projektowanych przewodów kominowych – rzuty, przekroje podłużne   i poprzeczne, rozwinięcie,

  - więźby dachowej związanej z budową przewodów kominowych, rysunków wykonawczych remontu kominów, czap kominowych,

  - przedstawienie szczegółów wykonawczych ocieplenia ( m. in. ocieplenie naroży, elementów wypukłych i wklęsłych, ościeży okiennych, parapetów, rozmieszczenie łączników mocujących), dobór i zestawienie materiałów ocieplenia,

  - przedstawienie szczegółów wykonawczych nawierzchni, chodnika itd..

- Rysunki szczegółowe rzutów instalacji c.o. oraz c.w.u.– zamieścić średnice i materiał przewodów, opisać typ i wielkość grzejników podać wielkość obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń, przyjętą temperaturę

- Rysunki szczegółowe podejścia do grzejników ( przewidzieć od dołu od strony ściany).

- Rysunki szczegółowe wymiany instalacji wodnej, kanalizacyjnej.

- Na schematach instalacji  wyrysować szczegóły podłączenia do tablic i urządzeń wraz z opisami zastosowanych elementów instalacji.

9) Zestawienie materiałów i urządzeń.

- Wykonanie  kompletnego  zestawienia materiałów z podaniem ich cech technicznych i jakościowych.

- Zestawienie stolarki okiennej, która nie spełnia wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła.

- Zestawienie stolarki drzwiowej.

- Dla instalacji zamieszczenie kompletnego zestawienia materiałów (nie załączać wydruków z programów obliczeniowych)

10) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

Wykonawca ma sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

11)  Mapa do celów projektowych.

Projekt dla zagospodarowania terenu sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych w skali dostosowanej                         do wielkości projektowanych rozwiązań z zapewnieniem czytelności umieszczonych opisów  i rysunków. Projektant uzyska we własnym zakresie mapę do celów projektowych.

Sprawdzenie projektowanego zagospodarowania działki z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie                         z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

12) Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szeligiewicza 3c  w Katowicach, posiadającego 3 kondygnacje nadziemne, i jedną podziemną, należy przyjąć w opracowaniu opis warunków ochrony przeciwpożarowej, obejmującej określenie klasy odporności ogniowej elementów budynku mieszkalnego (stropy, ściany zewnętrzne, ściany nośne itd.) oraz oddzielenia pożarowego, zamknięć, znajdujących się w nich otworów, dróg ewakuacyjnych, elementów wykończenia wnętrz oraz realizację wszystkich przepisów obejmujących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków mieszkalnych, należących do klasy odporności pożarowej ZL IV.

Po ustaleniu wysokości budynku Projektant określi czy projekt budowlany podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  2 grudnia 2015r.  w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U.z 2015, poz. 2117).

Podstawę uzgodnienia są  dane określone przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, obejmujące w szczególności: szerokości biegów schodowych, wymiary spoczników, kierunek otwierania drzwi wejściowych, szerokość skrzydła drzwi wejściowych, dobór urządzeń oddymiających (klapy przeciwpożarowe), przyjęcie klasy odporności ogniowej drzwi do poszczególnych mieszkań, do piwnicy i na strych (EI30), przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego, kategorię zagrożenia ludzi, klasę odporności pożarowej budynku, klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (przewody wodno – kanalizacyjne, gazowe itd.).

ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH CZYNNOŚCI I OPRACOWAŃ:

1. ZAKUP MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Wykonawca  uzyska we własnym zakresie mapę do celów projektowych.

2. ZAKUP MAPY EWIDENCYJNEJ WRAZ Z WYPISEM Z REJESTRU GRUNTÓW

Wykonawca uzyska we własnym zakresie mapę ewidencyjną oraz wypis z rejestru gruntów dla działek obejmujących teren planowanej inwestycji oraz działek sąsiednich.

3. UZYSKANIE WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W celu sprawdzenia zgodności projektu zagospodarowania terenu z miejscowym planem Wykonawca uzyska we własnym zakresie wyrys z miejscowego, obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. UZYSKANIE OPINII OUG

Wykonawca uzyska opinię OUG oraz opinię Wyższego Urzędu Górniczego do celów projektowych we własnym zakresie, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

5. ZGODĘ NA WEJŚCIE I  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca uzyska (na podstawie wypisu z ewidencji gruntów, uzyskanym we własnym zakresie) zgodę wszystkich właścicieli i współwłaścicieli działek na wejście w teren.

Należy uzyskać zgodę właścicieli i współwłaścicieli działek sąsiednich.

6. SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

7. UZYSKANIE DECYZJI

Rozwiązania projektowe  podlegają uzgodnieniom z Miejskim Konserwatorem Zabytków, które wykonawca uzyska we własnym zakresie.

Do Wykonawcy należy wystąpienie do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. o uzyskanie warunków technicznych wyprowadzenia głównego zaworu gazu na zewnątrz budynku oraz uzyskanie zmiany warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej.

Wykonawca ma uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgodę na wejście w teren sąsiednich nieruchomości, uzgodnienia branżowe, wszelkie zatwierdzenia, warunki, odstępstwa oraz sprawdzenia wymagane prawem                                 i konieczne do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę, sporządzić wniosek do Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta w Katowicach o wydanie pozwolenia na budowę i uzyskać decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji technicznej oraz na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego.

Wszystkie te czynności należy ująć w cenie ofertowej na opracowanie dokumentacji technicznej.

Ad. B. PRZEDMIAR ROBÓT

Całkowite opracowanie przedmiarów robót powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

- część budowlana

- część instalacji elektrycznych

- część instalacji sanitarnych

Przedmiar robót wykonać wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r. (Dz. U. 2013, poz. 1129) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z podaniem proponowanych podstaw wycen dla poszczególnych pozycji, ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż w dwóch wersjach:

1. podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (rozpisanie zakresu robót z podziałem na poszczególne lokale)

2. zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

W przedmiarze robót należy ująć:

- oznaczenia kodów CPV oraz odniesienia do poszczególnych części specyfikacji

- kartę tytułową

- spis działów przedmiaru robót (wraz z kodami CPV i odniesieniami do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych)

- tabelę przedmiaru robót.

Ad. C. KOSZTORYS INWESTORSKI

Całkowite opracowanie kosztorysu inwestorskiego powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

- część budowlana

- część instalacji elektrycznych

- część instalacji sanitarnych

Należy wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389). Przyjąć ceny średniorynkowe materiałów, a stawkę roboczogodziny w wysokości 13,00 zł, narzuty: Zysk Z = 8% do R + Kp(R), S + Kp(S)

Koszty pośrednie Kp = 60 %.

UWAGA:

1. Do opracowania należy dołączyć tabelę elementów scalonych.

2. Wykonać zbiorcze zestawienie kosztów.

3. Dołączyć wykaz materiałów i urządzeń oraz sprzętu z podaniem ich ilości oraz ceny.

4. W kosztorysach oddzielić roboty dotyczące budynku mieszkalnego (8 % VAT) i robót zewnętrznych (23 % VAT)

Ad. D. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Całkowite opracowanie STWiORB powinno składać się z odrębnych części podanych w następujących działach:

- część budowlana

- część instalacji elektrycznych

- część instalacji sanitarnych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinna zawierać określenie rodzajów robót, ujęte we właściwej kolejności, w całkowitym procesie technologicznym projektowanych robót budowlanych z uwzględnieniem danych opisowych i uzupełniających. Specyfikacja powinna mieć odniesienie do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót, zawierać parametry techniczne i jakościowe zastosowanych materiałów oraz mieć odniesienie do kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót budowlanych.

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r. (Dz. U. 2013, poz. 1129) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Ad. 2)  KOMPLEKSOWY  NADZÓR AUTORSKI

1. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w zakresie:

1). Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu Art.20.1. pkt.4) Prawa Budowlanego, w zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową;

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

- dokonywania wpisów w dzienniku budowy,

- dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu  budowlanego  decyzją o pozwoleniu na budowę;

- dokonywania wyjaśnień przyjętych rozwiązań technicznych (materiałowych) w dokumentacji projektowej, które   spowodowały wątpliwości w toku realizacji robót;

- sporządzania dodatkowych szkiców lub rysunków uzupełniających lub opisów uzupełniających objaśniających rozwiązania projektowe, jeśli dokumentacja projektowa nie wyjaśnia w dostatecznym stopniu rozwiązań technicznych,

dokonywania oceny produktów i wyrobów (do przewidywanego zabudowania) pod kątem zgodności  	 	      z dokumentacją projektową.

- sporządzania oceny uzyskanych wyników poszczególnych badań materiałów i konstrukcji w zakresie  zgodności z rozwiązaniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami        i innymi obowiązującymi przepisami,

- niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Wykonawcy o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji robót, w szczególności o powstałych w trakcje budowy rozbieżności wykonanych robót z dokumentacją projektową,

- sporządzania protokołów, notatek lub zapisów z ustaleń oraz innych czynności uzgodnionych odrębnie przez Strony,

- udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

- udział w odbiorach częściowych, technicznych oraz w odbiorze końcowym inwestycji oraz badaniach materiałów  i konstrukcji,

- opiniowanie lub uzgadnianie możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, konstrukcyjnych, technicznych lub technologicznych, nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę.

2)   Wykonywanie usług projektowych obejmujących:

- opracowanie projektów zamiennych wynikłych w trakcie realizacji robót nie objętych dokumentacją 	  projektową,

- prace związane z wystąpieniem do instytucji opiniujących w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, opinii   i decyzji;

- wystąpienie z wnioskiem do właściwego organu i uzyskanie nowego pozwolenia na budowę lub odpowiedniego dokumentu pozwalającego realizować roboty zgodnie z Prawem Budowlanym, w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

- przygotowanie wszelkich ekspertyz niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, w tym w szczególności ekspertyzy w zakresie zastosowania przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,               co do ich zgodności z aktualnymi przepisami, normami i ich bieżącymi interpretacjami;

2)  Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski na następujących warunkach:

- Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie teren budowy oraz inne miejsca wskazane Zamawiającego.

- Nadzór autorski będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego (pocztą, faksem lub mailem).

- Wykonawca ma obowiązek sporządzać karty nadzoru autorskiego z wykonanych czynności w ramach nadzoru (zgodnie ze wzorem określonym przez Zamawiającego), określający  NA projektanta branżowego na budowie w jednym dniu lub  NA projektowy dla jednej branży.

- Wykonawca ma obowiązek uzgadniać z Zamawiającym kluczowe elementy dokumentacji projektowej, które będą wyjaśniane (interpretowane) w trybie nadzoru autorskiego i będą miały wpływ na wygląd lub cenę.

W przypadku, gdy na etapie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wprowadzenia rozwiązań  	zamiennych ze względu na:

- brak możliwości wykonania robót na podstawie zastosowanego w dokumentacji projektowej rozwiązania materiałowego, technicznego lub technologicznego, które nie może być zrealizowane zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej,

- zmiany obowiązującego prawa;

- pojawienie się na rynku nowszej generacji urządzeń, materiałów lub technologii,

Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego będzie zobowiązany opracować projekt zamienny (rewizję do Projektu)             na następujących warunkach:

  - Wykonawca opracuje projekt zamienny w terminie nie później niż 14 dni roboczych od daty  wydania zlecenia  przez Zamawiającego (pocztą, faksem, mailem lub na naradzie koordynacyjnej), o ile nie zostanie uzgodniony inny termin.

  - Wykonawca przekaże Zamawiającemu projekt zamienny w ustalonym terminie; potwierdzeniem wykonania                   i dostarczenia projektu będzie Karta nadzoru autorskiego podpisana przez Zamawiającego.

WYMAGANIA OGÓLNE:

Opracowanie dokumentacji technicznej dla  budynku mieszkalnego przy ul. Szeligiewicza 3c w Katowicach należy wykonać w oparciu o:

- Ustawę z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 1409, z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz.462 z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28.05.2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych Dz.U.2013, 0 poz.907 z późniejszymi zmianami).

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.07.2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010r., poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 119, poz. 998).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.05.2013r. (Dz. U. 2013, poz. 1129) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r.poz. 1235, z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz.401).

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10.09.2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 nr 0 poz.1446).

- Dokumentacja techniczna powinna spełniać wszystkie wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej przewidzianej dla przedmiotowego opracowania i powinna zawierać rozwiązania techniczne w zakresie podanym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Należy uwzględnić wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków.

- Do projektu budowlanego należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych. W zestawieniu materiałów wyszczególnić wszystkie niezbędne parametry konieczne dla dokonania porównań przy zastosowaniu materiału równoważnego. W przypadku przywołania w dokumentacji technicznej nazwy producenta materiału lub urządzenia należy podać nazwę producenta wyrobu równoważnego wraz z parametrami technicznymi i jakościowymi.

- Zamawiający wymaga, aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę do projektowania na etapie postępowania przetargowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 6 umowy.

- Rysunki wykonawcze, przedmiary robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz realizacji robót koniecznych dla oddania obiektu do użytku.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia jednego, dodatkowego kompletu dokumentacji, przeznaczonego do sprawdzenia, który nie będzie podlegał zwrotowi.

- Proponowane rozwiązania projektowe oraz dobór materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Należy sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględnianą w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20, ust. 2 Prawo budowlane pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego, o ile będzie wymagane.

- Uwaga: W przypadku wystąpienia okoliczności lub uzyskania informacji nieprzewidzianych w specyfikacji technicznej, a mogących mieć wpływ na ostateczny zakres robót i zachowanie technicznych i bezpiecznych warunków późniejszej realizacji i eksploatacji obiektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, celem ustalenia dalszego toku postępowania. Niedotrzymanie tego warunku może skutkować brakiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań projektowych i przyjęcia wykonanej dokumentacji.

3.KOMPLETNE OPRACOWANIE SKŁADA SIĘ Z:

- Projektu budowlanego z rysunkami wykonawczymi, sporządzonego w trwałej i czytelnej technice graficznej w formie wydruku w ilości 6 egzemplarzy, z których 4 należy oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu         A-4, w sposób introligatorski, uniemożliwiający zdekompletowanie projektu.

- Przedmiaru robót z podaniem szczegółowych wyliczeń i lokalizacji, sporządzonego w formie wydruku w ilości                        3 egzemplarzy.

- Przedmiaru robót w formie zbiorczego zestawienia bez wyliczeń, sporządzonego w formie wydruku w ilości                        3 egzemplarzy.

- Kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego w formie wydruku w ilości 3 egzemplarzy

- Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, sporządzonej w formie wydruku w ilości                            3 egzemplarzy.

- Wersji elektronicznej całości dokumentacji technicznej w ilości 3 egzemplarzy na nośniku elektronicznym                  w dwóch wariantach:

    - w formie plików dwg w wersji użytych programów oraz plików programu kosztorysowego w wersji z rozszerzeniem „ath”

    - w wersji plików pdf (wersja nieedytowalna).

    - Aranżacja klatki schodowej , elewacji i otoczenia  (wizualizacja w kolorze).

Załącznik :

1/ Plan sytuacyjny

2/ Inwentaryzacja kominiarska z dnia 11.03.2016r.

Zamawiający:    	                                                          Wykonawca:

................................................                                                                         	..............................................

(podpis i pieczęci)                                                                                                (podpis i pieczęci)