SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE WYKONANIA 
PRZEDMIOTU UMOWY

- DEFINICJE:

Instalacja gazowa - należy rozumieć układ przewodów, doprowadzających gaz do odbiorcy na odcinku od kurka głównego na przyłączu (od strony odbiorcy), wraz z gazomierzami, urządzeniami gazowymi i przewodami odprowadzającymi spaliny z tych urządzeń.

- USUWANIE NIESZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ:

  - Zakres obejmuje w szczególności wykonanie poniższych napraw:

  - Przewinięcie instalacji w miejscach stwierdzonych nieszczelności bez użycia materiału,

  - Wymiana kurka gazowego o średnicy od 15 mm do 25 mm w lokalu,

  - Wymiana kurka gazowego o średnicy od 32 mm do 65 mm w budynku,

  - Wymiana odcinka rury czarnej o średnicy od 15 mm do 25 mm w lokalu,

  - Wymiana odcinka rury czarnej o średnicy od 32 mm do 65 mm w budynku (piony, poziomy),

  - Wymiana podejścia pod gazomierz,

  - Wymiana kształtek na instalacji wewnętrznej (kolana, mufy, nyple, śrubunki o średnicy od 15 mm do 25 mm),

  - Wymiana kształtek na instalacji w budynku (kolana, mufy, nyple, śrubunki o średnicy od 32 mm do 65 mm),

  - Napełnienie instalacji gazowej po usunięciu nieszczelności,

  - Wykonanie próby szczelności instalacji gazowej po każdej naprawie.

    - Przedmiot umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę wówczas, gdy podczas przeglądu instalacji gazowej w lokalu lub budynku nastąpi konieczność usunięcia nieszczelności instalacji gazowej, co zostanie odnotowane w protokole z przeglądu.

    - Wykonawca ustala z Zamawiającym termin usunięcia nieszczelności, który zobowiązuje się dochować pod rygorem naliczenia kary umownej określonej § 10 ust. 1 pkt 1.

    - Wykonywanie przedmiotu umowy we wskazanym budynku, lokalu będzie realizowane w oparciu o wystawione przez Zamawiającego zlecenie stanowiące załącznik nr 2 określające szczegółowy zakres czynności z zastosowaniem pozycji kosztorysowych z oferty Wykonawcy, termin oraz miejsce wykonania.

    - Zamawiający przesyła Wykonawcy zlecenie faksem lub drogą elektroniczną, który jest zobowiązany podpisać zlecenie i przesłać je faxem, lub mailem lub doręczyć je osobiście Zamawiającemu tj. w Oddziale Eksploatacji Budynków wystawiającym zlecenie, w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otrzymania faksu/maila.

    - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zleceniu, przy czym samo zabezpieczenie nieszczelności instalacji gazowej natychmiastowo. Po usunięciu nieszczelności fakt ten zostanie potwierdzony w protokole odbioru usunięcia nieszczelności instalacji gazowej – załącznik nr 3 do umowy.

    - Na wniosek Wykonawcy, przekazany faksem lub telefonicznie w uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin usunięcia nieszczelności instalacji gazowej.

    - W przypadku nie usunięcia nieszczelności w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić jej usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

    - W zakres wykonywanych usług wchodzą również prace, które powinny być wykonane w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy podczas świadczonej usługi z wykorzystaniem materiałów i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w zakresie bhp i p. poż. w miejscu jej prowadzenia.

    - Odbiór usunięcia nieszczelności instalacji gazowej następuje poprzez spisanie protokołu odbioru usługi wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.

ZAMAWIAJĄCY					`	WYKONAWCA