Załącznik nr 1 do umowy nr ..............................................

z dnia  ...................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA OPRACOWANIA   DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  NA NAPRAWĘ  ŚCIAN SZKIELETOWYCH  WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

W BUDYNKU  PRZY UL. KOLISTEJ 22  W  KATOWICACH

Opracowanie dotyczy robót budowlanych  na działce nr 3457/55 , karta mapy 2 obręb: Mysłowice Las,  własności Miasta Katowice.

Opis budynku przy ul. Kolistej 22.

Budynek mieszkalny , wielorodzinny wybudowany został w 2002r. Wchodzi wskład zespołu trzech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych. Budynek posiada jedną kondygnację podziemną z garażami , parter i dwa piętra mieszkalne oraz ostatnią kondygnację stanowiącą nadbudowę z drewnianym dachem o konstrukcji skrzyniowej , pokrytą powłoką PCV. Konstrukcja budynku mieszana: ścianowo- szkieletowa. Fundamenty żelbetowe , płyta fundamentowa wykonana na warstwie poślizgowej z geosyntetyków. Ściany części  nadziemnej , zewnętrzne wykonane

z  pustaków  gazobetonowych. Fragmenty ściany zewnętrznej północnej i południowej zbudowane ze szkieletu drewnianego ocieplonego wełną mineralną.Stropy monolityczne żelbetowe. Klatka schodowa wykonana w konstrukcji monolitycznej żelbetowej. Stolarka okienna wykonana

z PCV. Wykończenie wewnątrz pomieszczeń - na ścianach tynk gipsowy, podłogi - płytki ceramiczne ( aneks kuchenny i łazienki), panele podłogowe ( pokoje mieszkalne).

Liczba mieszkań - 23

Powierzchnia mieszkań  - 1 375,90 m2

Kubatura budynku - 4 830 m3

Zamawiający posiada Ekspertyzę techniczną ustalającą przyczyny zalewania lokalu mieszkalnego nr 12 i 18  przy ul. Kolistej 22 w Katowicach ze stycznia 2012r. wykonaną przez BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o. Zakład Ekspertyz i Usług Gospodarczych.

W Archiwum Miasta przy ul. Francuskiej 70 znajduje się projekt architektoniczno- budowlany zespołu budynków mieszkalnych  wielorodzinnych w Katowicach - Giszowcu przy ul. Kolistej  wykonany przez ESPRIT Studio S.C. Pracownia architektoniczna 40-708 Katowice,

ul. Franciszkańska 29-31.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO :

Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na naprawę ściany północnej i południowej wykonanej jako szkielet drewniany ocieplony wełną mineralną wraz z robotami towarzyszącymi.

Zakres dokumentacji obejmuje poniższa tabela wraz z opisem, zgodnie z którą należy sporządzić wycenę ofertową.

Temat opracowaniaKoszt w PLN

nettoKoszt w PLN

bruttoDokumentacja techniczna na naprawę ściany północnej i południowej  wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Kolistej 22

w KatowicachA. Projekt budowlany wraz z rysunkami

wykonawczymi , inwentaryzacją, termowizją

i oceną stanu technicznego.B. Przedmiar robót C.Kosztorys inwestorski D. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót

RAZEM: A + B + C + D

Należy uzyskać  decyzję administracyjną ( pozwolenie na budowę ) , dla robót budowlanych na naprawę ścian  budynku mieszkalnego przy ul. Kolistej 22 w Katowicach.

Sporządzić wniosek o wydanie pozwolenia budowlanego , złożyć w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice , na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego i uzyskać decyzję o pozwoleniu budowlanym.

Ad.A Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi , inwentaryzacją, termowizją

i oceną stanu technicznego.

Inwentaryzacja budowlaną dla potrzeb projektowania.

Zakres opracowania obejmuje:

-  dokonanie oględzin budynku , w szczególności elewacji , w tym ściany północnej i południowej,

tarasów ,dachu, mieszkań,

- wykonanie  pomiarów z natury,

- wykonanie  dokumentacji  fotograficznej elementów budynku i mieszkań objętych robotami.       Należy  wykonać dokumentację fotograficzną   wykończenia mieszkań i wyposażenia w urządzenia ( dotyczy pomieszczeń i ścian przylegających do ściany północnej

i południowej) oraz powstałych zniszczeń w budynku i w mieszkaniach , po występujących przeciekach.  Załączyć kolorowe zdjęcia do wszystkich egzemplarzy. Sporządzić  rysunki

w podstawowej skali 1: 50 ( rzuty  dachu, kondygnacji mieszkalnych, rysunki elewacji).

Wykonać  opis techniczny stanu istniejącego.

Inwentaryzacja budowlana ( architektoniczno- konstrukcyjna) powinna zawierać rysunki

z pełnym wymiarowaniem.

Zinwentaryzować występujące instalacje i urządzenia sanitarne, grzejniki,  instalację elektryczną z osprzętem

w zakresie potrzebnym do wykonania projektu , z odpowiednim wymiarowaniem

i opisaniem.

Inwentaryzację wykonać w formie opisowej i graficznej.

Do opracowania należy dołączyć plan sytuacyjny.

Badania termowizyjne z oceną stanu technicznego.

Celem termowizji będzie  przeprowadzenie od zewnątrz wizualizacji termalnej powierzchni

przegród zewnętrznych ściany północnej i południowej  zbudowanych  ze szkieletu drewnianego

ocieplonego wełną mineralną i  identyfikacja miejsc o osłabionej izolacyjnosci cieplnej oraz

stwierdzenie ich rozległości w obydwu ścianach.

Wyniki  z termowizji określające zakres  występowania  zawilgocenia będą  stanowiły podstawę

dla uszczegółowienia  zakresu prac dla ścian zewnętrznych północnej i południowej

zbudowanych ze szkieletu drewnianego ocieplonego wełną mineralną.

Na podstawie termowizji i dokonanych oględzin wykonać ocenę koniecznego zakresu dla ścian

zewnętrznych  i mieszkań , w celu przywrócenia ich do stanu sprzed remontu.

Należy przedstawić zakres, która ściana i w jakim stopniu ma podlegać wymianie i czy konieczne

jest wykonanie nowych ścian konstrukcyjnych ( dla ściany północnej i południowej)

Przed przystąpieniem do procesu projektowania inwentaryzację i termowizję przedstawić Zamawiającemu,

w celu uszczegółowienia zakresu opracowania.

Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi

Należy sporządzić projekt budowlany w oparciu o :

- ekspertyzę techniczną ze stycznia 2012r.,

- projekt budowlany archiwalny,

- inwentaryzację budowlaną dla potrzeb projektowania,

- badania termowizyjne , wykonane przez wykonawcę na własny koszt.

- ocenę stanu technicznego.

Zakres robót przewidzianych do wykonania w budynku obejmuje m.in.:

- wymienę  zawilgoconych  i zdegradowanych  elementów  ściany szkieletowej,

- wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej oraz rynny i rury spustowej na

ścianie północnej i południowej , po jej rekonstrukcji,

- wykonanie prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych z tarasu do rynien i rur

spustowych ( założenie dodatkowego orynnowania),

-wykonanie demontażu  i ponownego  montażu okien i drzwi PCW lub montaż nowych

( w przypadku deformacji)

- osuszenie ściany z gazobetonu ,

- naprawę uszkodzeń tynków elewacji ,

- wykonanie  powtórnego badania poziomu wilgoci murów ( po usunięciu przyczyn zalań),

- wykonanie  naturalnego  lub sztucznego  osuszenia ścian,

- przeprowadzienie deratyzacji na ścianach zewnętrznych,

- ujednolicenie  elewacji pn i pd poprzez nałożenie warstwy tynku cienkowarstwowego oraz

pomalowanie farbą elewacyjną silikatową,

- sprawdzenie drożności rury spustowej ( z uwagi na widoczne w podcieniach , w poziomie

przyziemia zalania )

- sprawdzenie  spadków  w wewnętrznych korytach dachowych, odprowadzających wodę

deszczową ( w przypadku stwierdzenia nienależnych spadków koryt wykonać geodezyjne

pomiary pionowości całego budynku).

- usunącie przyczyn zalań i zawilgoceń od strony wewnętrznej w  mieszkaniach:

- usunięcie  tynków  gipsowych, zdemontowanie paneli podłogowych z warstwami podpodłogowymi

- wykonanie  odgrzybienia ścian  , sufitów  i stropów,

- wykonanie osuszenia ścian, sufitów, podłoży i podłóg,

- wykonanie zabezpieczenia  antygrzybicznego  stropów,

- wykończenie  ścian i sufitów w postaci tynków renowacyjnych, wykonanie malowania, uzupełnienie podłoży , ocieplenia ze styropianu, odtworzenie wykończenia zgodnie

- z przyjętym standartem.

Projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi   ma zawierać m.in.:

- rozwiązania konstrukcyjne, na podstawie wykonanych niezbędnych obliczeń koniecznych

elementów konstrukcyjnych, niezbędne rzuty kondygnacji, przekroje, rzuty elewacji z pełnym

wymiarowaniem , w skali 1:50,

- detale i rysunki wykonawcze dla przyjętych rozwiązań projektowych

- detale i rysunki wykonawcze: elementów remontowanego tarasu, montażu obrobek blacharskich

oraz rynien, rur spustowych, parapetów, szczegóły osadzenia stolarki,

- szczegóły wykonawcze dla ścian,  (szczegółowe rzuty z zaznaczonymi i pokazanymi przekrojami,

z zestawieniem stali jeżeli będzie występowało),

- zamieścić wszystkie konieczne rozwiązania projektowe wynikające z warunków technicznych

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- opis przyjętych technologii,

- rozwiązania materiałowe ( uzgodnić z Zamawiającym),

- zestawienie materiałów i urządzeń z podaniem ich parametrów technicznych i jakościowych oraz

kolorystyki.

Ad.B. Przedmiar robót

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające

z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, w dwóch wersjach:

1/ podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych lokali

i elementów budynku)

2/ zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

Przedmiar robót opracować w podziale na ścianę północną i południową.

Ad.C Kosztorys inwestorski

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389). Przyjąć średnie ceny wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogólne 60% (do R i S), zysk 5% (do R i S), średnią stawkę roboczogodziny dla regionu śląskiego według wydawnictwa Sekocenbud.

Ad.D.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ze szczególnym odniesieniem się do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót.

WYMAGANIA OGÓLNE :

- Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Projekt  budowlany  na wykonanie naprawy ścian szkieletowych z robotami towarzyszacymi  budynku mieszkalnego przy ul. Kolistej 22  w Katowicach  wraz z rysunkami wykonawczymi przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny być wykonane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji wszystkich branż robót niezbędnych dla oddania obiektu do użytku.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 29 i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Zastosowane materiały, urządzenia i rozwiązania projektowe uzgadniać z Zamawiającym.

- Zamawiający wymaga aby w naradach koordynacyjnych uczestniczyły osoby wskazane przez Wykonawcę do projektowania na etapie postępowania konkursowego oraz kierowania pracami projektowymi zgodnie z § 4 umowy.

- Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

- Projekt budowlany  na wykonanie naprawy ścian szkieletowych z robotami towarzyszacymi  budynku mieszkalnego przy ul. Kolistej 22  w Katowicach   wraz z rysunkami wykonawczymi  należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r o Planowaniu i Zagospodarowania Przestrzennym (Dz. U. Nr 80/03 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 19/04 poz. 177).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy specyfikacja projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072, w tym również projekty do sieci wod – kan i cieplnej z późniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 9 listopada 2000r o dostępie o informacji o środowisku i jego ochronie oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006r poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

- Dokumentację projektową należy sporządzić w ilości :

- 6 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z rysunkami wykonawczymi , inwentaryzacją , termowiozją I oceną techniczną   na wykonanie naprawy ścian szkieletowych

- z robotami towarzyszącymi  w budynku mieszkalnym przy ul. Kolistej 22  w Katowicach   ,

- w trwałej i czytelnej technice graficznej, oraz w wersji elektronicznej w ilości  4 szt.

4 egzemplarze  projektu budowlanego oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu A-4,

w sposób introligatorski, uniemożliwiający dekompletację.

- 4 egzemplarze A przedmiaru robót , kosztorysu inwestorskiego  i specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót wraz z wersją elektroniczmną w ilości 4 szt.

Wersję elektroniczną dostarczyć w dwóch wariantach:

- w formie do odczytu (pdf)

- w formie plików użytych programów z zastosowaniem zapisania projektu w programie Autocad 2002.

Załącznik : 1/ Plan sytuacyjny

2/ Ekspertyza

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA: