SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKACH PRZY UL. KATOWICKIEJ 46,46A, 46B, 46C, 48, 48A, 48B, 48C i 50, 50A W KATOWICACH

Opracowanie dotyczy robót budowlanych na nieruchomościach znajdujących się na działkach nr 83/24, 83/25, 94/33, 83/11, 83/13, 83/21 karta mapy 22, obręb: Dz. Bogucice-Zawodzie; 0002, Jednostka Ewidencyjna: M. Katowice.

Nieruchomości przy ul. Katowickiej 46b, 46c, 48a i 50 stanowią własność Miasta Katowice, w zarządzie Komunalnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Są to budynki mieszkalne, wielorodzinne w zabudowie wieloklatkowej. W pozostałych klatkach funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe. Wspólnym staraniem zarządców uzyskano od Grupy Tauron Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice zapewnienie budowy nowej sieci cieplnej wysokoparametrowej w tym rejonie wraz z grupowymi stacjami wymienników ciepła według warunków technicznych z dnia 15.10.2010r.

A. KATOWICKA 46B, 46C

Budynki przy ul. Katowickiej 46b i c posiadają cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, zostały wybudowane w 1967r. Wyposażone są w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną. Ogrzewanie lokali z centralnej instalacji ogrzewania, którego źródłem ciepła jest sieć miejska niskotemperaturowa, przewidziana do likwidacji po wybudowaniu nowej sieci. W budynku nr 46c znajduje się pomieszczenie przeznaczone na wymiennik. W klatce 46c znajduje się również kotłownia gazowa, służąca przygotowaniu ciepłej wody użytkowej dla mieszkańców klatki 46c. W klatce nr 46b brak jest centralnej ciepłej wody użytkowej. W budynku znajdują się 23 lokale mieszkalne i jeden lokal użytkowy. Kubatura budynków 6260 m3 łącznie.

- Zamawiający posiada:

- - Projekt remontu i przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 46c ze stycznia 2006 w wersji graficznej.

- - Projekt budowlany ocieplenia elewacji i dachu budynku mieszkalnego przy ul. Katowickiej 46b z października 2006 wraz z projektem przeliczenia hydraulicznego instalacji c.o. w budynku po ociepleniu z października 2007 w wersji graficznej i elektronicznej.

Wymagania Zamawiającego

Sporządzić wycenę dokumentacji technicznej na określony poniżej zakres prac i według poniższej tabeli:

| Temat opracowania | Koszt opracowania w PLN (netto) | Koszt opracowania w PLN (brutto) | Udział poszczególnych stron inwestycji w kosztach wymienników |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Projekt budowlany ze szczegółami wykonawczymi stacji wymienników ciepła c.o. dla budynków przy ul. Katowickiej 46, 46a, 46b, 46c, usytuowanej w budynku przy ul. Katowicka 46c wraz z instalacjami elektrycznymi, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. |  |  |  |
| Katowicka 46 i 46a |  |  | 0,526 |
| Katowicka 46b i 46c |  |  | 0,474 |
| R A Z E M A.: |  |  | 1 |
| B. Projekt budowlany ze szczegółami wykonawczymi przełączenia instalacji c.o. w budynkach nr 46b i 46c z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. |  |  |  |
| R A Z E M A. + B.: |  |  |  |

Ad. A. PB ZE SZCZEGÓŁAMI WYKONAWCZYMI (RYSUNKI, OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ) STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKÓW PRZY UL.KATOWICKIEJ 46, 46A, 46B, 46C, USYTUOWANEJ W BUDYNKU PRZY UL. KATOWICKA 46C WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI, PRZEDMIAREM ROBÓT, KOSZTORYSEM INWESTORSKIM, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Zaprojektować wymiennik na potrzeby centralnego ogrzewania dla trzech odbiorców (1 odbiorca - klatka 46 i 46a wspólnie-Wspólnota Nieruchomości, 2 odbiorca - klatka 46b, 3 odbiorca - klatka 46c).

- Niezbędne dane dotyczące instalacji w klatkach wspólnotowych uzyskać należy od ich zarządcy – pani Urszuli Knapik (tel. 032 204 22 22).

- Wymiennik centralnego ogrzewania będzie zamontowany w pomieszczeniu technicznym wraz z wymiennikiem centralnej ciepłej wody, którego projekt będzie odrębnym opracowaniem. Centralna ciepła woda zostanie zaprojektowana dla mieszkańców klatki 46 i 46a czyli Wspólnoty Mieszkaniowej na zlecenie w/w Wspólnoty.

- Pomieszczenie wymienników zlokalizowane jest w piwnicy w klatce 46c.

- Trasę przewodów tranzytowych dla Wspólnoty uzgodnić z projektantem instalacji w klatkach 46 i 46a oraz przedstawić na rysunkach.

- Przy doborze urządzeń należy uwzględniać wielkość pomieszczenia i możliwość ich transportu do węzła ciepłowniczego oraz wzajemne rozmieszczenie wymienników dla obu celów.

- Wykonawca wystąpi do Grupy Tauron Pec Katowice o nowe warunki techniczne przyłączenia do sieci w  przypadku zmiany mocy zamówionej po obliczeniach projektowanej instalacji w klatkach wspólnotowych .

- Zaprojektować opomiarowanie po stronie wysokich parametrów zgodnie z wytycznymi projektowymi doboru Grupy Tauron.

- Zaprojektować opomiarowanie po stronie niskich parametrów na zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania dla każdego odbiorcy indywidualnie (trzy podliczniki)

- Zaprojektować odrębne liczniki mediów dla potrzeb stacji wymienników ciepła jak energia elektryczna, woda itp. z uwzględnieniem zapotrzebowania w/w dla potrzeb urządzeń, służących przygotowaniu ciepłej wody użytkowej, projektowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Katowickiej 46 i 46a

- Zamieścić wytyczne do projektu AKPiA.

- Uzyskać wstępne uzgodnienie projektu w części technologicznej oraz AKPIA i elektrycznej przez Grupę Tauron Pec Katowice

- Dołączyć rysunki przekrojów przez pomieszczenie stacji wymienników ciepła.

- Dołączyć schemat technologiczny węzła.

- Zamieścić karty katalogowe dobranych urządzeń.

- Zamieścić obliczenia doboru elementów węzła cieplnego – urządzenia i armatura zabezpieczająca oraz regulacyjna (nie same wyniki).

- Sprawdzić sposób odwodnienia pomieszczenia oraz zaprojektować odwodnienie armatury spustowej i zabezpieczającej.

- Zamawiający preferuje uzupełnienie wody w instalacji  wewnętrznej z powrotu wysokich parametrów.

- W projekcie wymiennika centralnego ogrzewania zamieścić kompletne zestawienie materiałów.

Część dotycząca instalacji elektrycznych w wymiennikowni

- Zasilanie z istniejącej tablicy przedlicznikowej w budynku, gdzie zabudowany będzie licznik energii elektrycznej 1-fazowy.

- Zaprojektować oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne, zasilanie szafy sterowniczej, gniazdo wtyczkowe oraz oprzewodowanie do czujników usytuowanych poza blokiem wymiennika.

- Dołączyć do projektu schemat szafy sterowniczej przesłany przez producenta wymienników.

Przedmiar robót

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż, w dwóch wersjach:

1/ podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych lokali i elementów budynku)

2/ zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

Kosztorys inwestorski

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389). Przyjąć średnie ceny wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogólne 60% (do R i S), zysk 5% (do R i S), średnią stawkę roboczogodziny dla regionu śląskiego według wydawnictwa Sekocenbud.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ze szczególnym odniesieniem się do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót.

Ad. B. PB ZE SZCZEGÓŁAMI WYKONAWCZYMI PRZEŁĄCZENIA INSTALACJI C.O. W BUDYNKACH NR 46B I  6C Z PRZEDMIAREM ROBÓT, KOSZTORYSEM INWESTORSKIM, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Zaprojektować przełączenie instalacji centralnego ogrzewania z obu gminnych klatek (parametry obliczeniowe instalacji 900C/650C).

- Wykonać inwentaryzację instalacji dla celów projektowych.

- W projekcie zamieścić kompletne zestawienie materiałów przewodów przesyłowych dla odbiorców w klatce 46b i 46c.

Przedmiar robót

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż, w dwóch wersjach:

1/ podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych lokali i elementów budynku)

2/ zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

Kosztorys inwestorski

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389). Przyjąć średnie ceny wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogólne 60% (do R i S), zysk 5% (do R i S), średnią stawkę roboczogodziny dla regionu śląskiego według wydawnictwa Sekocenbud.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ze szczególnym odniesieniem się do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót.

C. KATOWICKA 48A

Budynek przy ul. Katowickiej 48a posiada cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, został wybudowany w 1933r. Ściany budynku wykonane są z cegły ceramicznej pełnej, strop nad piwnica ceramiczny na belkach stalowych, stropy międzypiętrowe drewniane, schody o konstrukcji żelbetowej. Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej na pełnym deskowaniu. Wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną. Ogrzewanie lokali piecami węglowymi lub elektrycznymi grzejnikami stacjonarnymi bądź przenośnymi. Kubatura budynku 3188 m3.

Wymagania Zamawiającego

Sporządzić wycenę dokumentacji technicznej na określony poniżej zakres prac i według poniższej tabeli:

| Temat opracowania | Koszt opracowania w PLN (netto) | Koszt opracowania w PLN (brutto) | Udział poszczególnych stron inwestycji w kosztach wymienników |
| --- | --- | --- | --- |
| C.1. Projekt budowlany ze szczegółami wykonawczymi na wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 48a z inwentaryzacją budowlaną, instalacyjną, kominiarską, oceną stanu technicznego. |  |  |  |
| C.1.1. PB architektury i konstrukcji z inwentaryzacją budowlaną i kominiarską, oceną stanu technicznego. |  |  |  |
| C.1.2. PB instalacji sanitarnych: wod.-kan., instalacja c.o., c.w.u., gazu wraz z inwentaryzacją instalacyjną. |  |  |  |
| C.1.3. PB wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych |  |  |  |
| C.2. Przedmiar robót dla całości opracowania (C.1.1.-C.1.3.) |  |  |  |
| C.3. Kosztorys inwestorski dla całości opracowania (C.1.1.-C.1.3.) |  |  |  |
| C.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do całości opracowania (C.1.1.-C.1.3.) |  |  |  |
| RAZEM C.1.+C.2.+C.3.+C.4.: |  |  |  |
| D. Projekt budowlany ze szczegółami wykonawczymi stacji wymienników ciepła c.o. dla budynków przy ul. Katowickiej 48, 48a, 48b, 48c, usytuowanej w budynku przy ul. Katowickiej 48a wraz z adaptacją pomieszczenia, instalacjami elektrycznymi, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. |  |  |  |
| Katowicka 48 |  |  | 0,233 |
| Katowicka 48a |  |  | 0,232 |
| Katowicka 48b |  |  | 0,268 |
| Katowicka 48c |  |  | 0,267 |
| RAZEM D.: |  |  | 1 |
| E. Projekt budowlany ze szczegółami wykonawczymi stacji wymienników ciepła c.w.u. dla budynków przy ul. Katowickiej 48 i 48a, usytuowanej w budynku przy ul. Katowickiej 48a wraz z instalacjami elektrycznymi, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. |  |  |  |
| Katowicka 48 |  |  | 0,501 |
| Katowicka 48a |  |  | 0,499 |
| RAZEM E.: |  |  | 1 |
| RAZEM C.1.+C.2.+C.3.+C.4.+D.+E.: |  |  |  |

Ad C. 1. PROJEKT BUDOWLANY NA WYKONANIE:

termomodernizacji, dobudowy brakujących przewodów wentylacyjnych, wykonanie nowego wymiennika, dobudowy instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, wymiana instalacji wod.-kan., przebudowy instalacji gazu w mieszkaniach, remont dachu, remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Ad C.1.1.  PB  architektury i konstrukcji z inwentaryzacją budowlaną i kominiarską, oceną stanu technicznego.

Wykonać inwentaryzację budowlaną do celów projektowych w podstawowej skali 1:50 z pełnym zwymiarowaniem i opisem stanu technicznego. Wykonać inwentaryzację przewodów kominowych przez uprawniony zakład kominiarski. Wykonać dokumentację fotograficzną dla budynku. Udokumentować stan techniczny, wykończeniowy i wyposażenie w urządzenia sanitarne dla poszczególnych lokali (opis i kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach projektu). Inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem do opracowywania projektu, w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac w poszczególnych lokalach.

Wykonać ocenę stanu technicznego budynku dla wszystkich jego elementów  podlegających remontowi i przebudowie (opis stanu technicznego, zdjęcia, badania, obliczenia, wnioski i zalecenia).

Wykonać charakterystykę energetyczną budynku.

Wykonać projekt budowlany zawierający przede wszystkim:

- budowę brakujących przewodów kominowych dla lokali mieszkalnych i piwnic, przy wykorzystaniu istniejących przewodów, z wyprowadzeniem ponad dach (przyjąć rozwiązanie projektowe pozwalające na jak najmniejszą ingerencję w zamieszkałe lokale, z uwzględnieniem rodzaju stropów),

- ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z zastosowaniem wełny mineralnej, dostosowując formę i elementy wykończenia do otoczenia (obliczenia cieplne sprawdzające),

- kolorystykę elewacji w oparciu o archiwalną dokumentację budynku uzyskaną we własnym zakresie (kolorowe rzuty elewacji we wszystkich egzemplarzach projektu),

- ocieplenie stropu poddasza w części nie mieszkalnej,

- ocieplenie dachu w części nad poddaszem zamieszkałym,

- wymianę stolarki okiennej, która nie spełnia wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła, okna z nawiewnikami higrosterowanymi (zestawienie stolarki podlegającej wymianie),

- wymiana drzwi do piwnic,

- remont logii i balkonów: płyty balkonowe, izolacje, posadzki, balustrady, zadaszenia,

- remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich,

- wymianę rur spustowych wraz z gajgerami, rynien i obróbek blacharskich, rozdział odprowadzenia wód deszczowych (obecnie wspólny z sąsiednią klatką),

- remont klatki schodowej: biegi, spoczniki, podesty, balustrady,

- wykonanie robót towarzyszących w lokalach mieszkalnych, związanych z budową przewodów kominowych: wykonanie tynków ścian i sufitów, wymiana okładzin ściennych, wymiana posadzek i wykładzin podłogowych, roboty malarskie i inne,

- roboty wykończeniowe na klatce schodowej,

- wymiana drzwi wejściowych do budynku wraz z remontem zadaszenia: płyta żelbetowa, obróbka blacharska,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- demontaż istniejących urządzeń na dachu i na ścianach budynku oraz ponowny ich montaż.

Część wykonawcza projektu powinna zawierać rysunki wykonawcze ze szczegółami wykonawczymi dla wszystkich przyjętych rozwiązań projektowych, wykonane w sposób czytelny.

Wykonać rysunki wykonawcze z pełnym wymiarowaniem m.in. dla:

- elementów konstrukcji drewnianej dachu  w nawiązaniu do oceny stanu technicznego budynku z szczegółami wykonawczymi – rzuty, przekroje, zestawienie elementów więźby.

- skrzydeł i ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów wewnętrznych– rzuty, przekroje podłużne i poprzeczne, montaż okien w stosunku do grubości poszczególnych ścian,

- projektowanych przewodów kominowych - rzuty, przekroje podłużne i poprzeczne, rozwinięcie,

- ocieplenia ścian zewnętrznych i innych przegród,

- pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,

- elementów klatek schodowych  takich jak schody, balustrady, poręcze, stopnie, podstopnice,

- schodów wewnętrznych i zewnętrznych, poręczy, balustrad,

- wyłazów dachowych, klap oddymiających,

- posadzek (kolorystyka, warstwy posadzki, sposób ułożenia) obudów ścian i innych elementów budynku,

- kominów ponad dachem,

- detale i rysunki wykonawcze: pokrycia dachowego, montażu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów, wyłazu na dach, kominów, zabezpieczeń przeciw gołębiom,

- szczegóły dotyczące wykończenia wnętrz (dobór materiałów wykończeniowych i kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym).

- szczegóły dotyczące wykończenia wnętrz (dobór materiałów wykończeniowych i kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym),

- szczegóły wykonawcze dla pozostałych rozwiązań projektowych.

- zestawienie materiałów i urządzeń z podaniem ich parametrów technicznych i jakościowych oraz kolorystyki.

Rozwiązania projektowe należy przedstawiać Zamawiającemu do akceptacji na naradach koordynacyjnych.

W projekcie budowlanym zamieścić wykonane w skali 1:50, z pełnym zwymiarowaniem rzuty poszczególnych kondygnacji budynków, rzut dachu, przekroje, rzuty wszystkich elewacji.

Wykonać część opisową zawierającą opis przyjętych rozwiązań projektowych, opis przyjętych technologii robót.

Uzyskać wytyczne do projektowania od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem  opracowywania projektu.

Uzyskać  zgodę MZUiM na wejście w teren działki drogowej nr 70 dla wykonania robót ociepleniowych.

Uzyskać ostateczne uzgodnienie projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

Ad C.1.2. PB INSTALACJI SANITARNYCH: WOD.-KAN., INSTALACJA C.O., C.W.U., GAZU WRAZ Z INWENTARYZACJĄ.

Wykonać inwentaryzację instalacyjną do celów projektowych w podstawowej skali 1:100 z pełnym zwymiarowaniem i opisem stanu technicznego w stopniu niezbędnym do opracowania dokumentacji i określenia zakresu robót w poszczególnych lokalach.

- PB instalacji wod.-kan i c.w.u.

- Zaprojektować wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej dla istniejącego układu pomieszczeń w lokalach mieszkalnych,

- Zaprojektować instalację centralnej ciepłej wody z cyrkulacją,

- Przewidzieć zastosowanie zaworów termostatycznych w instalacji cyrkulacji.

- W mieszkaniach zastosować wodomierze dla wody zimnej i ciepłej o wielkości Qn1m3/h klasy C, a przy pojedyńczym przyborze Qn0,6m3/h klasy C.

- Przewidzieć wnęki lub obudowy na projektowaną w lokalach armaturę i piony.

- Wykonać uszczegółowienie rzutów instalacji – zamieścić średnice przewodów, nastawy zaworów termostatycznych, opisy liczników wody zimnej i ciepłej.

- Wykonać rysunek aksonometrii instalacji wodnej.

- Wykonać rysunek rozwinięcia instalacji kanalizacyjnej.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów.

- PB instalacji c.o.

- Instalację centralnego ogrzewania zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami.

- W opisie technicznym przedstawić zestawienie współczynników przenikania przegród z ich wyliczeniem.

- W obliczeniach strat ciepła uwzględnić średni współczynnik przenikania ciepła dla okna (rama + szyba).

- Grzejniki w pokojach usytuować, w miarę możliwości, pod każdym oknem.

- Wykonać uszczegółowienie rzutów instalacji – zamieścić średnice przewodów, opisać typ i wielkość grzejników podać wielkość obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń i przyjętą temperaturę obliczeniową.

- Na rysunkach rozwinięcia instalacji podać nastawy elementów regulacyjnych (jak np. zawory termostatyczne, podpionowe) i odcinających.

- Na powrocie grzejników przewidzieć zabudowę elementów odcinających. Podejścia do grzejników przewidzieć od dołu od strony ściany – zamieścić rysunek szczegółowy.

- W jednym egzemplarzu projektu c.o. załączyć szczegółowe obliczenia obciążenia cieplnego budynku z przedstawieniem wielkości obciążenia cieplnego projektowanego w poszczególnych pomieszczeniach.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów. Nie zamieszczać wydruków z programów obliczeniowych instalacji c.o. jako zestawienie.

- Zamieścić zestawienie materiałów dla przewodów przesyłowych od stacji wymienników ciepła do instalacji.

- PB instalacji gazu

- Wykonać ocenę stanu technicznego instalacji i jej urządzeń podlegających przebudowie w obrębie mieszkań (opis stanu technicznego, zdjęcia, badania, obliczenia, wnioski i zalecenia).

- Odłączyć przepływowe gazowe podgrzewacze wody, zdemontować zbędne odcinki instalacji w mieszkaniach

- W miejscach kolizji z dobudowywanymi przewodami kominowymi zaprojektować przebudowę instalacji.

- Wykonać uszczegółowienie rzutów - zamieścić średnice przewodów.

- Dołączyć rysunek rozwinięcia instalacji gazowej.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów.

- Ad C.1.3.  PB WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, TELETECHNICZNYCH

- Projekt instalacji elektrycznych obejmuje:

- -      Zasilanie mieszkań wraz z tablicami w części wspólnej, bez wymiany instalacji w mieszkaniach.

- -      Wymianę instalacji oświetlenia administracyjnego w zależności od stanu technicznego istniejącej instalacji.

- -      Wymianę instalacji odgromowej na budynku.

- W części rysunkowej schematy jednokreskowe instalacji wykonać na jednym arkuszu w formacie A4 lub A3.

- W części opisowej podać szczegóły instalacji, legendę opraw, wysokość montażu osprzętu.

- Wykonać bilans mocy oraz dobrać przekrój przewodów wg obliczeń.

- Rysunki powinny być zaopatrzone w wyjaśnienia opisowe, umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu,

- a także wykonane w skali zapewniającej czytelność instalacji w obiekcie.

- Instalacje na rzutach wykonać bez skrótów i uproszczeń.

- Szczegóły zastosowanych rozwiązań i zakres uzgodnić z zamawiającym

- Zasilanie wymiennikowni z istniejącej tablicy przedlicznikowej w budynku, licznik energii elektrycznej 1-fazowy.

- Zaprojektować oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne, zasilanie szafy sterowniczej, gniazdo wtyczkowe oraz oprzewodowanie do elementów instalacji technologicznych usytuowanych poza blokiem wymiennika.

- Dołączyć do projektu schemat szafy sterowniczej przesłany przez producenta wymienników.

- Do projektu dołączyć zestawienie materiałów.

- Projekt instalacji teletechnicznych obejmuje:

- Wykonanie instalacji do odbioru sygnałów radiowych, telewizji naziemnej i satelitarnej.

- Wykonanie rurowania w pionie od piwnicy do ostatniej kondygnacji a w poziomie od puszki rewizyjnej piętrowej do mieszkań dla instalacji telefonicznej, telewizji kablowej i internetu.

- Wymianę instalacji domofonowej w zależności od stanu technicznego, zastosować domofon cyfrowy.

- W części opisowej podać szczegóły instalacji i urządzeń teletechnicznych.

- W części rysunkowej szczegóły doboru urządzeń i rozprowadzenia instalacji oraz dobór wyposażenia.

- Rysunki powinny być zaopatrzone w wyjaśnienia opisowe, umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu,

- a także wykonane w skali zapewniającej czytelność instalacji w obiekcie.

- Instalacje na rzutach wykonać bez skrótów i uproszczeń.

- Do projektu dołączyć zestawienie materiałów.

Ad C.2.  PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż, w dwóch wersjach:

1/ podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych lokali i elementów budynku)

2/ zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

Ad C.3.  KOSZTORYS INWESTORSKI

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389). Przyjąć średnie ceny wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogólne 60% (do R i S), zysk 5% (do R i S), średnią stawkę roboczogodziny dla regionu śląskiego według wydawnictwa Sekocenbud.

Ad C.4.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ze szczególnym odniesieniem się do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót.

Ad D. PROJEKT BUDOWLANY ZE SZCZEGÓŁAMI WYKONAWCZYMI STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA C.O. DLA BUDYNKÓW PRZY UL. KATOWICKIEJ 48, 48A, 48B, 48C, USYTUOWANEJ W BUDYNKU

PRZY UL. KATOWICKIEJ 48A WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZENIA, INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI, PRZEDMIAREM ROBÓT, KOSZTORYSEM INWESTORSKIM, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- PB wymiennika ciepła centralnego ogrzewania

- Zaprojektować wymiennik ciepła dla centralnego ogrzewania, usytuowany w pomieszczeniu technicznym w klatce nr 48a, będącą własnością Miasta Katowice.

- Wymiennik ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania będzie dostarczał czynnik grzewczy do instalacji czterech różnych odbiorców tj. do klatki nr 48 (Wspólnota Mieszkaniowa -WM), nr 48a (Miasto Katowice), nr 48b (WM), nr 48c (WM)

- Niezbędne dane dotyczące instalacji w klatkach wspólnotowych uzyskać należy od ich zarządcy – pani Urszuli Knapik (tel. 032 204 22 22).

- W przypadku zmiany mocy zamówionej Wykonawca zwróci się do Grupy Tauron Pec Katowice. z korektą wniosku o warunki techniczne przyłączenia.

- Usytuować swc w pomieszczeniu piwnicznym, które należy poddać niezbędnym pracom budowlanym adaptacyjnym m.in. wymagana min. wysokość, wentylacja itp. Lokalizacja pomieszczenia według załącznika mapowego warunków technicznych Grupy Turon Pec Katowice.

- Przy doborze urządzeń należy uwzględniać wielkość pomieszczenia i możliwość ich transportu do węzła ciepłowniczego.

- Projekt swc wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci ciepłowniczej Grupy Tauron Pec Katowice.

- Zaprojektować opomiarowanie po stronie wysokich parametrów umożliwiające odrębne rozliczenie ciepłej wody

- i centralnego ogrzewania.

- Zaprojektować opomiarowanie po stronie niskich parametrów na zasilaniu instalacji centralnego ogrzewania dla każdego odbiorcy indywidualnie (cztery podliczniki)

- Zamieścić wytyczne do projektu AKPiA.

- Zaprojektować odrębne liczniki mediów dla potrzeb stacji wymienników ciepła jak energia elektryczna, woda itp.

- Uzyskać wstępne uzgodnienie projektu w części technologicznej oraz AKPIA i elektrycznej przez Grupę Tauron Pec Katowice.

- Dołączyć rysunki przekrojów przez pomieszczenie stacji wymienników ciepła.

- Dołączyć schemat technologiczny węzła.

- Zamieścić karty katalogowe dobranych urządzeń.

- Zamieścić obliczenia doboru elementów węzła cieplnego – urządzenia i armatura zabezpieczająca oraz regulacyjna (nie same wyniki).

- Rozwiązać sposób odwodnienia pomieszczenia oraz armatury spustowej i zabezpieczającej.

- Preferowane uzupełnienie wody w instalacji  wewnętrznej z powrotu wysokich parametrów.

- W projekcie zamieścić kompletne zestawienie materiałów.

Przedmiar robót

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż, w dwóch wersjach:

1/ podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych lokali i elementów budynku)

2/ zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

Kosztorys inwestorski

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389). Przyjąć średnie ceny wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogólne 60% (do R i S), zysk 5% (do R i S), średnią stawkę roboczogodziny dla regionu śląskiego według wydawnictwa Sekocenbud.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ze szczególnym odniesieniem się do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót.

Ad E. PB ZE SZCZEGÓŁAMI WYKONAWCZYMI (RYSUNKI, OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ) NA WYKONANIE WYMIENNIKA CIEPŁA DLA C.W.U. WRAZ Z INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI, PRZEDMIAREM ROBÓT, KOSZTORYSEM INWESTORSKIM, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

- PB wymiennika ciepła ciepłej wody użytkowej

- Zaprojektować wymiennik ciepła dla ciepłej wody użytkowej, usytuowany w pomieszczeniu technicznym w klatce nr 48a, będącą własnością Miasta Katowice.

- Wymiennik ciepła dla potrzeb przygotowania centralnej ciepłej wody należy zaprojektować dla instalacji dwóch odbiorców tj. do klatki nr 48a (WM) i nr 48a (Miasto Katowice)

- Niezbędne dane dotyczące instalacji w klatce WM uzyskać należy od ich zarządcy – pani Urszuli Knapik (tel. 032 204 22 22).

- W przypadku zmiany mocy zamówionej Wykonawca zwróci się do Grupy Turon PEC Katowice z korektą wniosku o warunki techniczne przyłączenia.

- Przy doborze urządzeń należy uwzględniać wielkość pomieszczenia i możliwość ich transportu do węzła ciepłowniczego.

- Projekt wymiennika wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci ciepłowniczej Grupy Tauron Pec Katowice.

- Zaprojektować opomiarowanie po stronie wysokich parametrów umożliwiające odrębne rozliczenie ciepłej wody

- i centralnego ogrzewania.

- Zamieścić wytyczne do projektu AKPiA.

- Uzyskać wstępne uzgodnienie projektu w części technologicznej oraz AKPIA i elektrycznej przez Grupę Tauron Pec Katowice.

- Dołączyć rysunki przekrojów przez pomieszczenie stacji wymienników ciepła.

- Dołączyć schemat technologiczny węzła.

- Zamieścić karty katalogowe dobranych urządzeń.

- Zamieścić obliczenia doboru urządzeń do przygotowania centralnej ciepłej wody użytkowej – urządzenia i armatura zabezpieczająca oraz regulacyjna (nie same wyniki).

- W projekcie zamieścić kompletne zestawienie materiałów.

Przedmiar robót

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż, w dwóch wersjach:

1/ podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych lokali i elementów budynku)

2/ zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

Kosztorys inwestorski

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389). Przyjąć średnie ceny wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogólne 60% (do R i S), zysk 5% (do R i S), średnią stawkę roboczogodziny dla regionu śląskiego według wydawnictwa Sekocenbud.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ze szczególnym odniesieniem się do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót.

F. KATOWICKA 50, 50A

Budynek przy ul. Katowickiej 50 posiada cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną, został wybudowany w 1933r. Znajduje się w nim 14 lokali mieszkalnych. Ściany budynku wykonane są z cegły ceramicznej pełnej, strop nad piwnica ceramiczny na belkach stalowych, stropy międzypiętrowe drewniane, schody o konstrukcji żelbetowej.

Dach o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej na pełnym deskowaniu. Wyposażony jest w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną. Przygotowanie cieplej wody użytkowej w przepływowych podgrzewaczach gazowych i elektrycznych. Ogrzewanie lokali piecami węglowymi lub elektrycznymi grzejnikami, jedno mieszkanie posiada centralne ogrzewanie zasilane z dwufunkcyjnego kotła gazowego. Kubatura budynku 2964 m3.

- Zamawiający posiada:

- - Inwentaryzację budowlaną i instalacyjną budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 50,50a w wersji graficznej i elektronicznej wykonaną w sierpniu 2007r. wraz z inwentaryzacją kominiarską przewodów kominowych z 2007r.

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Sporządzić wycenę dokumentacji technicznej na określony poniżej zakres prac i według poniższej tabeli:

| Temat opracowania | Koszt opracowania w PLN (netto) | Koszt opracowania w PLN (brutto) | Udział poszczególnych stron inwestycji w kosztach wymienników |
| --- | --- | --- | --- |
| F.1. Projekt budowlany ze szczegółami wykonawczymi na wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Katowickiej 50 z inwentaryzacją budowlaną, instalacyjną, kominiarską, oceną stanu technicznego |  |  |  |
| F.1.1. PB architektury i konstrukcji z inwentaryzacją budowlaną i kominiarską, oceną stanu technicznego. |  |  |  |
| F.1.2. PB instalacji sanitarnych: wod.-kan. instalacja c.o., c.w.u., gazu wraz z inwentaryzacją instalacyjną. |  |  |  |
| F.1.3. PB wewnętrznych instalacji elektrycznych, i teletechnicznych |  |  |  |
| F.2. Przedmiar robót dla całości opracowania (F.1.1.-F.1.3.) |  |  |  |
| F.3. Kosztorys inwestorski dla całości opracowania (F.1.1.-F.1.3.) |  |  |  |
| F.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do całości opracowania (F.1.1.-F.1.3.) |  |  |  |
| RAZEM F.1.+F.2.+F.3.+F.4. |  |  |  |
| G. Projekt budowlany ze szczegółami wykonawczymi stacji wymienników ciepła c.o. i c.w.u. dla budynków przy ul. Katowickiej 50 i 50a, usytuowanej w budynku przy ul. Katowickiej 50a wraz z adaptacją pomieszczenia, instalacjami elektrycznymi, przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. |  |  |  |
| Katowicka 50 |  |  | 0,451 |
| Katowicka 50a |  |  | 0,549 |
| RAZEM G.: |  |  | 1 |
| RAZEM F.1.+F.2.+F.3.+F.4. + G.: |  |  |  |

Ad F.1. PROJEKT BUDOWLANY NA WYKONANIE:

termomodernizacji, dobudowy brakujących przewodów wentylacyjnych, dobudowy instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, wymiana instalacji wod.-kan., przebudowy instalacji gazu w mieszkaniach, remont dachu, remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Ad F.1.1.  PB  architektury i konstrukcji z inwentaryzacją budowlaną i kominiarską, oceną stanu technicznego.

Wykonać inwentaryzację budowlaną do celów projektowych w podstawowej skali 1:50 z pełnym zwymiarowaniem i opisem stanu technicznego w zakresie, który nie obejmuje inwentaryzacji posiadanej przez Zamawiającego, a jest niezbędny do opracowania dokumentacji. Zweryfikować posiadaną przez Zamawiającego inwentaryzację budowlaną, instalacyjną i kominiarską z 2007r. w zakresie niezbędnym do celów projektowych. Wykonać dokumentację fotograficzną dla budynku. Udokumentować stan techniczny, wykończeniowy i wyposażenie w urządzenia sanitarne dla poszczególnych lokali (opis i kolorowe zdjęcia we wszystkich egzemplarzach projektu).

Inwentaryzację przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem do opracowywania projektu, w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac w poszczególnych lokalach.

Wykonać ocenę stanu technicznego budynku dla wszystkich jego elementów  podlegających remontowi i przebudowie (opis stanu technicznego, zdjęcia, badania, obliczenia, wnioski i zalecenia).

Wykonać charakterystykę energetyczną budynku.

Wykonać projekt budowlany zawierający przede wszystkim:

- budowę brakujących przewodów kominowych dla lokali mieszkalnych i piwnic, przy wykorzystaniu istniejących przewodów, z wyprowadzeniem ponad dach (przyjąć rozwiązanie projektowe pozwalające na jak najmniejszą ingerencję w zamieszkałe lokale, z uwzględnieniem rodzaju stropów),

- ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z zastosowaniem wełny mineralnej, dostosowując formę i elementy wykończenia do otoczenia (obliczenia cieplne sprawdzające),

- kolorystykę elewacji w oparciu o archiwalną dokumentację budynku uzyskaną we własnym zakresie (kolorowe rzuty elewacji we wszystkich egzemplarzach projektu),

- ocieplenie stropu poddasza w części nie mieszkalnej,

- ocieplenie dachu w części nad poddaszem zamieszkałym,

- wymianę stolarki okiennej, która nie spełnia wymagań w zakresie współczynnika przenikania ciepła, okna z nawiewnikami higrosterowanymi (zestawienie stolarki podlegającej wymianie),

- wymiana drzwi do piwnic,

- remont logii i balkonów: płyty balkonowe, izolacje, posadzki, balustrady, zadaszenia,

- remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich,

- wymianę rur spustowych wraz z gajgerami, rynien i obróbek blacharskich, rozdział odprowadzenia wód deszczowych (obecnie wspólny  z sąsiednią klatką),

- remont klatki schodowej: biegi, spoczniki, podesty, balustrady,

- wykonanie robót towarzyszących w lokalach mieszkalnych, związanych z budową przewodów kominowych: wykonanie tynków ścian i sufitów, wymiana okładzin ściennych, wymiana posadzek i wykładzin podłogowych, roboty malarskie i inne,

- roboty wykończeniowe na klatce schodowej,

- wymiana drzwi wejściowych do budynku wraz z remontem zadaszenia: płyta żelbetowa, obróbka blacharska,

- wykonanie opaski wokół budynku,

- demontaż istniejących urządzeń na dachu i na ścianach budynku oraz ponowny ich montaż.

Część wykonawcza projektu powinna zawierać rysunki wykonawcze ze szczegółami wykonawczymi dla wszystkich przyjętych rozwiązań projektowych, wykonane w sposób czytelny.

Wykonać rysunki wykonawcze z pełnym wymiarowaniem m.in. dla:

- elementów konstrukcji drewnianej dachu  w nawiązaniu do oceny stanu technicznego budynku z szczegółami wykonawczymi – rzuty, przekroje, zestawienie elementów więźby.

- skrzydeł i ościeżnic okiennych i drzwiowych, parapetów wewnętrznych– rzuty, przekroje podłużne i poprzeczne, montaż okien w stosunku do grubości poszczególnych ścian,

- projektowanych przewodów kominowych - rzuty, przekroje podłużne i poprzeczne, rozwinięcie,

- ocieplenia ścian zewnętrznych i innych przegród,

- pokrycia dachowego i obróbek blacharskich,

- elementów klatek schodowych  takich jak schody, balustrady, poręcze, stopnie, podstopnice,

- schodów wewnętrznych i zewnętrznych, poręczy, balustrad,

- wyłazów dachowych, klap oddymiających,

- posadzek (kolorystyka, warstwy posadzki, sposób ułożenia) obudów ścian i innych elementów budynku,

- kominów ponad dachem,

- detale i rysunki wykonawcze: pokrycia dachowego, montażu obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, parapetów, wyłazu na dach, kominów, zabezpieczeń przeciw gołębiom,

- szczegóły dotyczące wykończenia wnętrz (dobór materiałów wykończeniowych i kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym).

- szczegóły dotyczące wykończenia wnętrz (dobór materiałów wykończeniowych i kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym),

- szczegóły wykonawcze dla pozostałych rozwiązań projektowych.

- zestawienie materiałów i urządzeń z podaniem ich parametrów technicznych i jakościowych oraz kolorystyki.

Rozwiązania projektowe należy przedstawiać Zamawiającemu do akceptacji na naradach koordynacyjnych.

W projekcie budowlanym zamieścić wykonane w skali 1:50, z pełnym zwymiarowaniem rzuty poszczególnych kondygnacji budynków, rzut dachu, przekroje, rzuty wszystkich elewacji.

Wykonać część opisową zawierającą opis przyjętych rozwiązań projektowych, opis przyjętych technologii robót.

Uzyskać wytyczne do projektowania od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach i przedłożyć Zamawiającemu przed rozpoczęciem  opracowywania projektu.

Uzyskać zgodę MZUiM na wejście w teren działki drogowej nr 70 dla wykonania robót ociepleniowych.

Uzyskać uzgodnienie projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Katowicach.

Ad F.1.2.  PB INSTALACJI SANITARNYCH: WOD.-KAN., INSTALACJA C.O., C.W.U., GAZU WRAZ Z INWENTARYZACJĄ.

- PB instalacji wod.-kan i c.w.u.

- Wykonać inwentaryzację instalacji w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu.

- Zaprojektować wymianę instalacji wodnej i kanalizacyjnej dla istniejącego układu pomieszczeń w lokalach mieszkalnych.

- Zaprojektować instalację centralnej ciepłej wody z cyrkulacją, której źródło stanowić będzie wymiennik c.w.u. w stacji wymienników zlokalizowanej w klatce 50a.

- Przewidzieć zastosowanie zaworów termostatycznych w instalacji cyrkulacji.

- W mieszkaniach zastosować wodomierze dla wody zimnej i ciepłej o wielkości Qn1m3/h klasy C, a przy pojedynczym przyborze Qn0,6m3/h klasy C.

- Przewidzieć wnęki lub obudowy na projektowaną w lokalach armaturę i piony.

- Wykonać uszczegółowienie rzutów instalacji – zamieścić średnice przewodów, nastawy zaworów termostatycznych, opisy liczników wody zimnej i ciepłej.

- Wykonać rysunek aksonometrii instalacji wodnej.

- Wykonać rysunek rozwinięcia instalacji kanalizacyjnej.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów.

- PB instalacji c.o.

- Instalację centralnego ogrzewania wraz z przewodami przesyłowymi zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami, zasilanie ze stacji wymienników w klatce 50a.

- W opisie technicznym przedstawić zestawienie współczynników przenikania przegród z ich wyliczeniem.

- W obliczeniach strat ciepła uwzględnić średni współczynnik przenikania ciepła dla okna (rama + szyba).

- Grzejniki w pokojach usytuować, w miarę możliwości, pod każdym oknem.

- Wykonać uszczegółowienie rzutów instalacji – zamieścić średnice przewodów, opisać typ i wielkość grzejników podać wielkość obciążenia cieplnego dla poszczególnych pomieszczeń i przyjętą temperaturę obliczeniową.

- Na rysunkach rozwinięcia instalacji podać nastawy elementów regulacyjnych (jak n.p. zawory termostatyczne, podpionowe) i odcinających.

- Na powrocie grzejników przewidzieć zabudowę elementów odcinających. Podejścia do grzejników w przewidzieć od dołu od strony ściany – zamieścić rysunek szczegółowy.

- W jednym egzemplarzu projektu c.o. załączyć szczegółowe obliczenia obciążenia cieplnego budynku z przedstawieniem wielkości obciążenia cieplnego projektowanego w poszczególnych pomieszczeniach.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów. Nie zamieszczać wydruków z programów obliczeniowych instalacji c.o. jako zestawienie.

- Zamieścić zestawienie materiałów dla przewodów przesyłowych od stacji wymienników ciepła do instalacji.

- PB instalacji gazu

- Odłączyć przepływowe gazowe podgrzewacze wody, zdemontować zbędne odcinki instalacji w mieszkaniach

- W miejscach kolizji z dobudowywanymi przewodami kominowymi zaprojektować przebudowę instalacji.

- Wykonać uszczegółowienie rzutów - zamieścić średnice przewodów.

- Dołączyć rysunek rozwinięcia instalacji gazowej.

- Zamieścić kompletne zestawienie materiałów.

Ad. F.1.3. PB WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

- Projekt instalacji elektrycznych obejmuje:

- -      Zasilanie mieszkań wraz z tablicami w części wspólnej, bez wymiany instalacji w mieszkaniach.

- -      Wymianę instalacji oświetlenia administracyjnego w zależności od stanu technicznego istniejącej instalacji.

- -      Wymianę instalacji odgromowej na budynku.

- W części rysunkowej schematy jednokreskowe instalacji wykonać na jednym arkuszu w formacie A4 lub A3.

- W części opisowej podać szczegóły instalacji, legendę opraw, wysokość montażu osprzętu.

- Wykonać bilans mocy oraz dobrać przekrój przewodów wg obliczeń.

- Rysunki powinny być zaopatrzone w wyjaśnienia opisowe, umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu,

- a także wykonane w skali zapewniającej czytelność instalacji w obiekcie.

- Instalacje na rzutach wykonać bez skrótów i uproszczeń.

- Szczegóły zastosowanych rozwiązań i zakres uzgodnić z zamawiającym

- Do projektu dołączyć zestawienie materiałów.

- Projekt instalacji teletechnicznych obejmuje:

- Wykonanie instalacji do odbioru sygnałów radiowych, telewizji naziemnej i satelitarnej.

- Wykonanie rurowania w pionie od piwnicy do ostatniej kondygnacji a w poziomie od puszki rewizyjnej piętrowej do mieszkań dla instalacji telefonicznej, telewizji kablowej i internetu.

- Wymianę instalacji domofonowej w zależności od stanu technicznego, zastosować domofon cyfrowy.

- W części opisowej podać szczegóły instalacji i urządzeń teletechnicznych.

- W części rysunkowej szczegóły doboru urządzeń i rozprowadzenia instalacji oraz dobór wyposażenia.

- Rysunki powinny być zaopatrzone w wyjaśnienia opisowe, umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu,

- a także wykonane w skali zapewniającej czytelność instalacji w obiekcie.

- Instalacje na rzutach wykonać bez skrótów i uproszczeń.

- Do projektu dołączyć zestawienie materiałów.

Ad F.2.  PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż, w dwóch wersjach:

1/ podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych lokali i elementów budynku)

2/ zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

Ad F.3.  KOSZTORYS INWESTORSKI

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389). Przyjąć średnie ceny wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogólne 60% (do R i S), zysk 5% (do R i S), średnią stawkę roboczogodziny dla regionu śląskiego według wydawnictwa Sekocenbud.

Ad F.4.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ze szczególnym odniesieniem się do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót.

Ad G. PROJEKT BUDOWLANY ZE SZCZEGÓŁAMI WYKONAWCZYMI STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA

C.O. I C.W.U. DLA BUDYNKÓW PRZY UL. KATOWICKIEJ 50 I 50A, USYTUOWANEJ W BUDYNKU

PRZY UL. KATOWICKIEJ 50A WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZENIA, INSTALACJAMI ELEKTRYCZNYMI,

PRZEDMIAREM ROBÓT, KOSZTORYSEM INWESTORSKIM, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

- PB stacji wymienników ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

- Zaprojektować stację wymienników ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na potrzeby dwóch klatek przy ul. Katowickiej 50 oraz 50a. Dane dotyczące instalacji w klatce WM uzyskać od ich zarządcy – pani Urszuli Knapik (tel. 032 204 22 22).

- W przypadku zmiany mocy zamówionej Wykonawca zwróci się do Grupy Turon Pec Katowice z korektą wniosku o warunki techniczne przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

- Usytuować swc w pomieszczeniu piwnicznym, które należy poddać niezbędnym pracom budowlanym adaptacyjnym m.in. wymagana min. wysokość, wentylacja itp.

- Przy doborze urządzeń należy uwzględniać wielkość pomieszczenia i możliwość ich transportu do węzła ciepłowniczego.

- Projekt swc wykonać zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci ciepłowniczej Grupy Tauron Pec Katowice.

- Zaprojektować opomiarowanie po stronie wysokich parametrów umożliwiające odrębne rozliczenie ciepłej wody i centralnego ogrzewania.

- Zamieścić wytyczne do projektu AKPiA.

- Uzyskać wstępne uzgodnienie projektu w części technologicznej oraz AKPIA i elektrycznej przez Grupę Tauron Pec Katowice.

- Dołączyć rysunki przekrojów przez pomieszczenie stacji wymienników ciepła.

- Dołączyć schemat technologiczny węzła.

- Zamieścić karty katalogowe dobranych urządzeń bez wskazywania nazw producentów.

- Zamieścić obliczenia doboru elementów węzła cieplnego – urządzenia i armatura zabezpieczająca oraz regulacyjna (nie same wyniki).

- Rozwiązać sposób odwodnienia pomieszczenia oraz armatury spustowej i zabezpieczającej.

- Preferowane uzupełnienie wody w instalacji  wewnętrznej z powrotu wysokich parametrów.

- W projekcie stacji wymienników ciepła zamieścić kompletne zestawienie materiałów.

Przedmiar robót

Przedmiar robót należy opracować szczegółowo, ujmując wszystkie pozycje wynikające z technologii robót, z rozbiórkami i demontażami, dla wszystkich branż, w dwóch wersjach:

1/ podając szczegółowe wyliczenia i lokalizacje (w formie zakresu robót dla poszczególnych lokali i elementów budynku)

2/ zbiorcze zestawienie bez wyliczeń.

Kosztorys inwestorski

Wykonać wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 poz. 1389). Przyjąć średnie ceny wg wydawnictwa Sekocenbud, koszty ogólne 60% (do R i S), zysk 5% (do R i S), średnią stawkę roboczogodziny dla regionu śląskiego według wydawnictwa Sekocenbud.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie  zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ze szczególnym odniesieniem się do występujących w przedmiotowej dokumentacji technicznej rodzajów robót.

WYMAGANIA OGÓLNE:

- Dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Część wykonawcza, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę oraz realizacji wszystkich branż robót niezbędnych dla oddania obiektu do użytku.

- Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być określone za pomocą standardowych cech technicznych i jakościowych z zastosowaniem Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (art. 29 i 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). W projekcie nie można wskazywać znaków towarowych, patentów, pochodzenia oraz nie można określać przyjętych rozwiązań w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Do poszczególnych części dokumentacji technicznej załączyć zestawienie wszystkich materiałów i urządzeń z podaniem ich cech technicznych i jakościowych.

- Zastosowane materiały, urządzenia i rozwiązania projektowe uzgadniać z Zamawiającym.

- Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

- PB na wykonanie robót budowlanych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz. U. Nr 243/2010 poz. 1623).

- Ustawy z dnia 27 marca 2003r o Planowaniu i Zagospodarowania Przestrzennym (Dz. U. Nr 80/03 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  19/04 poz. 177).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy specyfikacja projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072, z późniejszymi zmianami).

- Ustawy z dnia 9 listopada 2000r o dostępie o informacji o środowisku i jego ochronie oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002r z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006r poz. 563).

- Wykonawca ma obowiązek uzyskania sprawdzenia projektu zgodnie z art. 20 ust. 3 Prawo Budowlane.

- Wykonawca ma uzyskać we własnym zakresie, w ramach zaoferowanej ceny, wszelkie uzgodnienia, warunki i odstępstwa wymagane prawem i konieczne do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwoleń budowlanych, sporządzić wnioski o wydanie pozwoleń budowlanych, złożyć je w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice i uzyskać decyzje o ich udzieleniu.

- Projekty budowlane należy sporządzić w ilości po 7 egzemplarzy, w trwałej i czytelnej technice graficznej, oraz w wersji elektronicznej w ilości 4 szt. Pięć egzemplarzy PB oprawić w sztywną (nie śliską) okładkę formatu A-4, w sposób introligatorski, uniemożliwiający dekompletację.

- Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót sporządzić w ilości po 4 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej w ilości po 4 szt.

- Dokumentację opracować w technice graficznej i po 1 egzemplarzu na nośniku elektronicznym. Wersję elektroniczną całości dokumentacji dostarczyć w dwóch wariantach:

- w formie do odczytu (pdf)

- w formie plików użytych programów z zastosowaniem zapisania projektu w programie Autocad 2002

- w formie plików użytych programów kosztorysowych (ath).

- Załączniki do specyfikacji:

  - Plan sytuacyjny.

  - Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

- ul. Katowickiej 46, 46a, 46b, 46c w Katowicach z dnia 06.12.2011r. (str. 4)

  - Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

- ul. Katowickiej 48, 48a, 48b, 48c w Katowicach z dnia 15.10.2010r. (str. 2)

  - Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy

- ul. Katowickiej 50, 50a w Katowicach z dnia 15.10.2010r. (str. 2)

  - Rzut piwnic budynku przy ul. Katowickiej 46c z lokalizacją pomieszczenia technicznego, przeznaczonego na stację wymienników ciepła.

Zamawiający:						Wykonawca:

..................................						…….................................

(podpis osoby sporządzającej)					(data odbioru i podpis)