Załącznik nr 1 do Specyfikacji

Technicznej

Zasady pomiaru i obliczania powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych

1. Na potrzeby niniejszych Zasad przyjmuje się definicję powierzchni użytkowej lokalu zgodn4z art.2 ust. I pkt 7

Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Jest to powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu. a w szczeg6lności pokoi, kuchni,

spiżami. przedpokoi, alków holi, korytarzy. łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym

i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Za powierzchnię

użytkową lokalu nic uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggi. antresoli, szaf i schowków w ścianach,

pralni, suszarni, wózkowni, strych6w, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.

2. Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian (w stanie wykończonym)

(Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego art.2 ust.2).

3. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,2 m należy zaliczyć

do obliczeń w 100 %, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - 50 %, o wysokości

mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie (Ustawa o ochronie praw lokatorów (mieszkaniowym zasobie gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego art. 2 ust. 2).

4. Powierzchnia jest obliczana na podstawie wymiarów przyjętych na poziomie podłogi nie licząc listew

przypodłogowych, progów itp. (norma PN- ISO 9836:1997 ,,Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie

i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. " - 5.1.5.2).

5. Do powierzchni nie są zaliczane powierzchnie otworów na drzwi i okna oraz nisze przykryte lub otwarte

w elementach zamykających (elementy budowlane np. balustrady, osłony zabezpieczające, poręcze) (norma PN-ISO

9836:1997 ,,Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych

i kubaturowych " -5.1.5.1).

6. Pola powierzchni poziomych i pionowych określa się zgodnie z wymiarami rzeczywistymi. Płaszczyzny

nachylone wymiaruje się na ich rzucie na płaszczyźnie poziomej (norma PN- IS0 9836:1997 ,,Właściwości

użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych " - 5.1.l.|).

Powierzchnie należy obliczać w metrach kwadratowych, zaś liczby (wielkości) wynikowe podawać

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (norma PN- ISO 9836:1997 ,,Właściwości użytkowe

w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych. " - 5.l .l .2).

7. Obmiaru należy dokonywać dalmierzem laserowym lub taśmą mierniczą. Przyrząd mierniczy musi spełniać

aktualne wymagania prawne z zakresu metrologii, o ile mają one w stosunku do niego zastosowanie. Wymiary

liniowe należy podawać w metrach z dokładnością do 0,01 m.

8. Powierzchnie pomieszczeń należy obliczać metodą figur geometrycznych (nie stosować metody uproszczonej).

Błąd pomiaru powierzchni użytkowej może wynosić ± 0. 1 m² dla jednego pomieszczenia.